IEC 61131-3 — Lenguajes de Programación para Controladores Industriales

# 1. Introducción y Alcance

La norma **IEC 61131-3** es el estándar internacional que define los lenguajes de programación para controladores lógicos programables (PLC) y sistemas de automatización. Publicada por la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), establece un marco común que permite la portabilidad de programas entre diferentes fabricantes.

## 1.1 Importancia en el Entorno Industrial

La estandarización de lenguajes de programación es crítica para:

**Portabilidad:** Código transferible entre PLCs de diferentes marcas

**Mantenimiento:** Facilita la comprensión y actualización por diferentes ingenieros

**Calidad:** Promueve prácticas de programación consistentes

**Formación:** Permite capacitación estandarizada del personal

## 1.2 Relación con OT e IT

La IEC 61131-3 representa un puente fundamental entre el mundo IT y OT:

---

# 2. Los 5 Lenguajes de Programación

La IEC 61131-3 define cinco lenguajes de programación, cada uno con fortalezas específicas para diferentes aplicaciones industriales.

## 2.1 Resumen de Lenguajes

---

# 3. Ladder Diagram (LD) — Diagrama de Escalera

## 3.1 Descripción

El Diagrama de Escalera es el lenguaje más utilizado en automatización industrial, heredado de los diagramas de cableado de relevés. Utiliza contactos y bobinas para representar lógica booleana.

## 3.2 Elementos Fundamentales

┌────┤├────────────────────────────( )────┐

│     X1           T1              Y1     │

│                                         │

│     X2           T2              Y2     │

│────┤├────────────────────────────( )────│

│                                         │

│     X3                                 │

│────┤/├──────┬───────────────────( )────│

│              │                   Y3     │

│     X4      │                           │

│────┤├──────┘                           │

└─────────────────────────────────────────┘

## 3.3 Elementos de Contacto

## 3.4 Ejemplo: Lógica de Arranque/Paro con Retención

┌────┤├─────────────┤/├─────────────(S)────┐

│   START            STOP           MOTOR   │

│                                          │

│   MOTOR                                 │

├────┤├────────────────────────────────────┘

│

│   EMERGENCIA                            │

├────┤/├─────────────────────────(R)──────┘

**Descripción:** El motor se arranca con START, se mantiene con retención (latch) y se para con STOP o EMERGENCIA.

## 3.5 Aplicaciones Típicas

Control de motores y bombas

Lógica de interbloqueo de equipos

Secuencias de arranque y paro

Control de válvulas simples

Alarmas binarias

Contadores y temporizadores básicos

---

# 4. Structured Text (ST) — Texto Estructurado

## 4.1 Descripción

El Texto Estructurado es un lenguaje de alto nivel similar a Pascal, diseñado para cálculos complejos, manipulación de datos y algoritmos que son difíciles de expresar en lenguajes gráficos.

## 4.2 Sintaxis Base

(* Asignación de variables *)

nivel_tanque := 75.5;

presion := lectura_sensor * factor_calibracion;

(* Estructuras de control *)

IF nivel > 100.0 THEN

alarma := TRUE;

bomba := FALSE;

ELSIF nivel < 20.0 THEN

bomba := TRUE;

ELSE

bomba := FALSE;

END_IF;

(* Bucle FOR *)

FOR i := 1 TO 10 BY 1 DO

suma := suma + arreglo[i];

END_FOR;

(* Caso múltiple *)

CASE modo OF

0: (* Modo manual *)

velocidad := velocidad_manual;

1: (* Modo automático *)

velocidad := PID_output;

2: (* Modo emergencia *)

velocidad := 0;

END_CASE;

## 4.3 Tipos de Datos

## 4.4 Funciones y Bloques de Función

(* Definición de función *)

FUNCTION valor_absoluto : REAL

VAR_INPUT

valor : REAL;

END_VAR

IF valor < 0 THEN

valor_absoluto := -valor;

ELSE

valor_absoluto := valor;

END_IF;

END_FUNCTION

(* Llamada a función *)

resultado := valor_absoluto(lectura);

## 4.5 Aplicaciones Típicas

Cálculos matemáticos complejos

Procesamiento de datos de sensores

Algoritmos de optimización de proceso

Conversión de unidades

Lógica de decisión basada en múltiples variables

Cálculos de tendencias y estadísticas

---

# 5. Function Block Diagram (FBD) — Diagrama de Bloques de Función

## 5.1 Descripción

El Diagrama de Bloques de Función representa el flujo de señales a través de bloques funcionales interconectados. Es ideal para representar procesos de señal y controladores PID.

## 5.2 Bloques Fundamentales

┌─────────────┐

│             │

│  AND  ──────┼──────→ Q

│             │

└──┬───┬──┬──┘

│   │  │

A   B  C

┌─────────────┐

│             │

│  OR   ──────┼──────→ Q

│             │

└──┬───┬──┬──┘

│   │  │

A   B  C

┌─────────────┐

│             │

│  NOT  ──────┼──────→ Q

│             │

└──────┬──────┘

│

A

## 5.3 Bloques de Función Comunes

## 5.4 Ejemplo: Controlador PID en FBD

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                      CONTROLADOR PID                       │

│                                                            │

│  Setpoint ──→(+)──────→ ┌─────────┐──────→ Salida         │

│              (-)         │   PID   │                       │

│  Proceso ──→  └─────────│         │                       │

│                         │  Kp=2.0 │                       │

│                         │  Ki=0.5 │                       │

│                         │  Kd=0.1 │                       │

│                         └─────────┘                       │

└────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 5.5 Aplicaciones Típicas

Controladores PID y cascada

Procesamiento de señales analógicas

Cálculos de promediado y filtrado

Lógica de cambio automático/manual

Supervisión de rangos de variables

Alarmas basadas en umbrales

---

# 6. Sequential Function Chart (SFC) — Gráfico de Funciones Secuenciales

## 6.1 Descripción

El SFC es un lenguaje gráfico para modelar secuencias de operación y máquinas de estados. Es especialmente útil para procesos por lotes y secuencias complejas.

## 6.2 Estructura Básica

┌─────────────┐

│  PASO 1     │

│  Acción 1   │

└──────┬──────┘

│

[Condición 1]

│

┌──────▼──────┐

│  PASO 2     │

│  Acción 2   │

└──────┬──────┘

│

[Condición 2]

│

┌──────▼──────┐

│  PASO 3     │

│  Acción 3   │

└──────┬──────┘

│

[Condición 3]

│

┌──────▼──────┐

│  PASO 4     │

│  Acción 4   │

└──────┬──────┘

│

[Condición 4]

│

▼

(Inicio/Final)

## 6.3 Elementos del SFC

## 6.4 Acciones de Pasos

## 6.5 Ejemplo: Secuencia de Llenado de Tanque

┌──────────┐

│ INICIO   │

└────┬─────┘

│ [Botón arranque]

▼

┌──────────┐

│ PASO 1   │ ← Abrir válvula de entrada

│ V_E_S=1  │

└────┬─────┘

│ [Nivel > 90%]

▼

┌──────────┐

│ PASO 2   │ ← Cerrar válvula de entrada

│ V_E_S=0  │

│ Esperar 5s│

└────┬─────┘

│ [Tiempo cumplido]

▼

┌──────────┐

│ PASO 3   │ ← Activar mezclador

│ MEZ=1    │

│ Timer=30s │

└────┬─────┘

│ [Tiempo cumplido]

▼

┌──────────┐

│ PASO 4   │ ← Abrir válvula de salida

│ V_S_S=1  │

└────┬─────┘

│ [Nivel < 10%]

▼

┌──────────┐

│ PASO 5   │ ← Cerrar válvula de salida

│ V_S_S=0  │

└────┬─────┘

│ [Fin de ciclo]

▼

(Inicio)

## 6.6 Aplicaciones Típicas

Secuencias de arranque y paro

Procesos por lotes (S88)

Líneas de ensamblaje

Procesos de empaque

Secuencias de lavado y limpieza

Modos de operación (manual, automático, emergencia)

---

# 7. Instruction List (IL) — Lista de Instrucciones

## 7.1 Descripción

La Lista de Instruccitos es un lenguaje de bajo nivel similar al assembly, que opera con una máquina de pila (stack). **Nota: IEC 61131-3 Edición 4 marcó IL como obsoleto, aunque sigue siendo compatible con la mayoría de PLCs.**

## 7.2 Sintaxis

(* Asignación *)

LD    X1           (* Carga X1 en el stack *)

ST    Y1           (* Almacena stack en Y1 *)

(* Operaciones lógicas *)

LD    X1

AND   X2

OR    X3

ST    Y2

(* Comparaciones *)

LD    NIVEL

GT    100.0

ST    ALARMA

(* Cálculos *)

LD    LECTURA

MUL   FACTOR

ADD   OFFSET

ST    VALOR_REAL

## 7.3 Instrucciones Comunes

## 7.4 Ejemplo: Control de Motor con IL

(* Arranque con retención *)

LD    START

OR    MOTOR_RUNNING

ANDN  STOP

ANDN  EMERGENCIA

ST    MOTOR_RUNNING

(* Control de velocidad *)

LD    MOTOR_RUNNING

JMPC  CALCULO_VELOCIDAD

LD    0                    (* Si no está corriendo, velocidad = 0 *)

ST    VELOCIDAD

JMP   FIN

CALCULO_VELOCIDAD:

LD    SETPOINT

MUL   0.8                  (* 80% del setpoint *)

ST    VELOCIDAD

FIN:

## 7.5 Aplicaciones Típicas (Legacy)

Optimización de código en PLCs antiguos

Programas de alta velocidad de ejecución

Código heredado en plantas existentes

Compresión de código para PLCs con memoria limitada

---

# 8. Bloques de Función Estándar

## 8.1 Temporizadores

## 8.2 Contadores

## 8.3 Operaciones de Bits

## 8.4 Operaciones Matemáticas

---

# 9. Mejores Prácticas de Programación

## 9.1 Convenciones de Nomenclatura

## 9.2 Estructura de Programa Recomendada

PROJECT

├── Program (PRG) — Principal

│   ├── Organización de entrada

│   ├── Lógica principal

│   └── Organización de salida

├── Function Blocks (FB)

│   ├── FB_ControlMotor

│   ├── FB_ControlPID

│   ├── FB_Secuencia

│   └── FB_Alarms

├── Functions (FC)

│   ├── FC_Calibracion

│   ├── FC_Conversion

│   └── FC_Validacion

├── Data Blocks (DB)

│   ├── DB_Parametros

│   ├── DB_Produccion

│   └── DB_Historico

└── Global Variables

├── Entradas

├── Salidas

└── Flags

## 9.3 Estrategias de Seguridad en Código

---

# 10. Referencias y Recursos

## 10.1 Normas Relacionadas

**IEC 61131-1:** Información general

**IEC 61131-2:** Requisitos de equipos

**IEC 61131-3:** Lenguajes de programación (esta norma)

**IEC 61131-4:** Directrices de usuario

**IEC 61131-5:** Comunicaciones

**IEC 61131-7:** Basic DTP

**IEC 61131-8:** Lenguajes y formatos de soporte de elección

## 10.2 Fabricantes de PLCs con Soporte IEC 61131-3

## 10.3 Herramientas y Recursos

**CODESYS:** IDE gratuito compatible con múltiples PLCs

**OpenPLC:** PLC virtual de código abierto para aprendizaje

**PLC Academy:** Cursos y tutoriales de IEC 61131-3

**ISA:** Cursos de certificación en programación PLC

---

*Documento generado como recurso educativo del proyecto EVOLUCIÓN DE IT A OT.*

*Para consultas sobre implementación, consultar los volúmenes correspondientes de la colección.*

| Aspecto IT | Aspecto OT (IEC 61131-3) |
| --- | --- |
| Lenguajes de alto nivel | Lenguajes gráficos y textuales |
| Compiladores optimizados | Intérpretes en tiempo real |
| Depuradores visuales | Herramientas de debug en línea |
| Control de versiones | Gestión de proyectos PLC |
| Pruebas unitarias | Pruebas en simuladores |

| Lenguaje | Tipo | Sintaxis | Principal Aplicación |
| --- | --- | --- | --- |
| **LD** (Ladder Diagram) | Gráfico | Escalera eléctrica | Lógica de interbloqueo, relevés |
| **ST** (Structured Text) | Textual | Pascal-like | Cálculos complejos, algoritmos |
| **FBD** (Function Block Diagram) | Gráfico | Bloques funktionales | Procesos de señales, PID |
| **SFC** (Sequential Function Chart) | Gráfico | Máquina de estados | Secuencias, modos de operación |
| **IL** (Instruction List) | Textual | Assembly-like | Optimización de velocidad (obsoleto) |

| Elemento | Símbolo | Función |
| --- | --- | --- |
| Contacto normalmente abierto (NO) | ─┤ ├─ | Activa cuando la variable es TRUE |
| Contacto normalmente cerrado (NC) | ─┤/├─ | Activa cuando la variable es FALSE |
| Contacto con flujo ascendente | ─┤↑├─ | Activa en flanco de subida |
| Contacto con flujo descendente | ─┤↓├─ | Activa en flanco de bajada |
| Bobina de salida | ─( )─ | Asigna resultado a variable |
| Bobina negada | ─(/)─ | Asigna NOT del resultado |
| Bobina con retención | ─(S)─ | Set — mantiene estado |
| Bobina de reset | ─(R)─ | Reset — borra estado |

| Tipo | Descripción | Rango |
| --- | --- | --- |
| `BOOL` | Booleano | TRUE/FALSE |
| `INT` | Entero | -32768 a 32767 |
| `DINT` | Entero doble | -2^31 a 2^31-1 |
| `REAL` | Real | ±3.4E+38 |
| `LREAL` | Real largo | Precisión extendida |
| `STRING` | Cadena | Hasta 254 caracteres |
| `TIME` | Tiempo | Milisegundos |
| `DATE` | Fecha | AAAA-MM-DD |

| Bloque | Función | Ejemplo de Uso |
| --- | --- | --- |
| `ADD` | Suma | Cálculo de setpoint compuesto |
| `SUB` | Resta | Diferencia entre mediciones |
| `MUL` | Multiplicación | Conversión de escala |
| `DIV` | División | Cálculo de porcentajes |
| `MOVE` | Asignación | Transferencia de valores |
| `LIMIT` | Limitación de rango | Protección de salidas |
| `SELECT` | Selección | Cambio automático/manual |
| `MUX` | Multiplexor | Selección de entradas |

| Elemento | Símbolo | Función |
| --- | --- | --- |
| Paso (Step) | Rectángulo | Estado del sistema |
| Transición | Barra horizontal | Condición de cambio |
| Acción | Texto dentro del paso | Operación a realizar |
| Divergencia | División del flujo | Selección o paralelismo |
| Convergencia | Unión del flujo | Sincronización |
| Rama de selección | OR paralelo | Exclusión mutua |
| Rama de paralelismo | AND paralelo | Ejecución simultánea |

| Cualificador | Significado |
| --- | --- |
| `N` | Acción no almacenada (actúa mientras el paso está activo) |
| `S` | Acción almacenada (se activa y permanece) |
| `R` | Reset de acción almacenada |
| `L` | Tiempo limitado |
| `D` | Tiempo retrasado |
| `P` | Flanco positivo (una ejecución) |
| `SD` | Almacenada con retraso |
| `DS` | Retraso con almacenamiento |
| `SL` | Tiempo limitado almacenado |

| Instrucción | Función | Descripción |
| --- | --- | --- |
| `LD` | Load | Carga valor en el stack |
| `LDN` | Load Not | Carga NOT del valor |
| `AND` | AND | Operación AND lógico |
| `ANDN` | AND Not | AND con negación |
| `OR` | OR | Operación OR lógico |
| `ORN` | OR Not | OR con negación |
| `ST` | Store | Almacena resultado |
| `STN` | Store Not | Almacena NOT del resultado |
| `ADD` | Add | Suma |
| `SUB` | Subtract | Resta |
| `MUL` | Multiply | Multiplicación |
| `DIV` | Divide | División |
| `GT` | Greater Than | Mayor que |
| `LT` | Less Than | Menor que |
| `EQ` | Equal | Igual que |
| `JMP` | Jump | Salto incondicional |
| `JMPC` | Jump Conditional | Salto condicional |
| `CAL` | Call | Llamada a bloque |

| Tipo | Función | Parámetros Principales |
| --- | --- | --- |
| `TON` | Timer On-Delay | IN, PT, Q, ET |
| `TOF` | Timer Off-Delay | IN, PT, Q, ET |
| `TP` | Timer Pulse | IN, PT, Q, ET |

| Tipo | Función | Parámetros Principales |
| --- | --- | --- |
| `CTU` | Count Up | CU, R, PV, Q, CV |
| `CTD` | Count Down | CD, LD, PV, Q, CV |
| `CTUD` | Count Up/Down | CU, CD, R, LD, PV, QU, QD, CV |

| Función | Descripción |
| --- | --- |
| `SHL` | Shift Left — Desplazamiento a la izquierda |
| `SHR` | Shift Right — Desplazamiento a la derecha |
| `ROL` | Rotate Left — Rotación a la izquierda |
| `ROR` | Rotate Right — Rotación a la derecha |
| `SEL` | Selection — Selección basada en condición |
| `MUX` | Multiplexer — Selección de entrada |

| Función | Descripción |
| --- | --- |
| `ABS` | Valor absoluto |
| `SQRT` | Raíz cuadrada |
| `LN` | Logaritmo natural |
| `EXP` | Exponencial |
| `SIN/COS/TAN` | Funciones trigonométricas |
| `EXPT` | Potenciación |

| Elemento | Convención | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Entradas digitales | `DI_` o `X` | `DI_Start` |
| Salidas digitales | `DO_` o `Y` | `DO_Motor` |
| Entradas analógicas | `AI_` | `AI_Temperatura` |
| Salidas analógicas | `AO_` | `AO_Velocidad` |
| Temporizadores | `TMR_` | `TMR_Delay` |
| Contadores | `CNT_` | `CNT_Piezas` |
| Banderas internas | `FLAG_` o `M` | `FLAG_Ready` |
| Variables de proceso | `PV_` | `PV_Nivel` |

| Estrategia | Implementación |
| --- | --- |
| **Modo de emergencia** | E-STOP como prioridad máxima, hardwired cuando sea posible |
| **Interbloqueo** | Verificación de estados mutuamente excluyentes |
| **Timeouts** | Temporizadores de supervisión para equipos críticos |
| **Validación de entradas** | Verificación de rangos antes de procesar |
| **Checksums** | Verificación de integridad de datos críticos |
| **Limitación de salidas** | Restricción de rangos de salida de controladores |

| Fabricante | Plataforma Principal | Herramienta de Programación |
| --- | --- | --- |
| Siemens | S7-1200/1500/300/400 | TIA Portal |
| Rockwell | ControlLogix/CompactLogix | Studio 5000 |
| Schneider | M340/M580/Modicon | EcoStruxure Control Expert |
| Mitsubishi | iQ-R/iQ-F/iQ-W | GX Works3 |
| Beckhoff | CX/AX series | TwinCAT 3 |
| CODESYS | Diversas plataformas | CODESYS IDE |
| Omron | NX/NJ series | Sysmac Studio |
| B&R | X20/XC series | Automation Studio |