GUÍA DE ANÁLISIS FORENSE INDUSTRIAL

# 1. INTRODUCCIÓN

## 1.1 ¿Qué es el análisis forense industrial?

El análisis forense industrial es la aplicación de técnicas forenses digitales a sistemas de control industrial (ICS/OT) para preservar, recopilar, analizar y presentar evidencia digital de incidentes de ciberseguridad. A diferencia del forense IT tradicional, el forense industrial requiere un conocimiento profundo de protocolos industriales, ciclos de proceso, y consideraciones especiales de preservación de evidencia en sistemas que pueden estar en operación continua.

## 1.2 Diferencias entre forense IT y forense OT

## 1.3 Cadena de custodia en forense industrial

La **cadena de custodia** es crítica en forense industrial porque la evidencia puede ser utilizada en acciones legales, regulatorias o disciplinarias. Cada transferencia de evidencia debe documentarse:

---

# 2. FASE 1: PREPARACIÓN PARA EL FORENSE INDUSTRIAL

## 2.1 Kit de forense industrial

## 2.2 Procedimiento de respuesta a incidente con forense

---

# 3. FASE 2: RECOLECCIÓN DE EVIDENCIA OT

## 3.1 Evidencia volátil en entornos OT

## 3.2 Evidencia estática en entornos OT

## 3.3 Evidencia específica de OT

---

# 4. FASE 3: ANÁLISIS FORENSE

## 4.1 Metodología de análisis

## 4.2 Análisis de indicadores de compromiso (IoCs) OT

## 4.3 Análisis de timeline OT

**Construcción de cronología de incidentes:**

**Fuentes de timeline OT:**

---

# 5. FASE 4: ANÁLISIS FORENSE POR TIPO DE DISPOSITIVO

## 5.1 Forense de servidores OT (SCADA, Historian, MES)

## 5.2 Forense de PLCs/RTUs

## 5.3 Forense de red industrial

---

# 6. FASE 5: PRESERVACIÓN DE EVIDENCIA

## 6.1 Procedimiento de preservación

## 6.2 Cadena de custodia — Formulario

---

# 7. FASE 6: REPORTE FORENSE

## 7.1 Estructura del informe forense industrial

## 7.2 Consideraciones legales del reporte

---

# 8. CASOS DE ESTUDIO FORENSES INDUSTRIALES

## 8.1 Caso: Industroyer/CrashOverride (2016)

## 8.2 Caso: TRITON/TRISIS (2017)

## 8.3 Caso: Ransomware en planta de agua (2021)

---

# 9. MÉTRICAS DE EFECTIVIDAD FORENSE

---

> **Nota:** El análisis forense industrial requiere una combinación de habilidades forenses digitales y conocimiento profundo de sistemas de control industrial. Se recomienda que los equipos forenses incluyan personal con experiencia en OT/ICS además de analistas forenses tradicionales.

> **Referencia:** NIST SP 800-86, ISO/IEC 27037, SANS Forensics, IEC 62443, MITRE ATT&CK for ICS

| Aspecto | Forense IT | Forense OT |
| --- | --- | --- |
| **Sistemas afectados** | Servidores, PCs, dispositivos móviles | PLCs, RTUs, SCADA, HMIs, historians |
| **Volatilidad de evidencia** | Memoria, disco, logs | **Ciclos de proceso, señales I/O, configuraciones PLC** |
| **Disponibilidad** | Se puede apagar el sistema | **NUNCA apagar durante proceso activo** |
| **Protocolos** | TCP/IP, HTTP, SMTP | **Modbus, S7comm, OPC UA, PROFINET** |
| **Ciclo de vida** | 3-5 años | **15-25 años** |
| **Normativa** | GDPR, SOX | **IEC 62443, regulaciones sectoriales** |

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| **Identificación** | Qué evidencia se recopila y dónde se encuentra |
| **Recolección** | Cómo se recopila la evidencia |
| **Preservación** | Cómo se mantiene la integridad de la evidencia |
| **Análisis** | Cómo se analiza sin alterar la evidencia original |
| **Almacenamiento** | Cómo se almacena de forma segura |
| **Transporte** | Cómo se mueve la evidencia entre ubicaciones |
| **Presentación** | Cómo se presenta en informes o tribunales |

| Herramienta | Propósito | Especificaciones |
| --- | --- | --- |
| **Disco duro forense** | Adquisición de imágenes | WD My Passport SSD, capacidad suficiente |
| **Adaptador write-blocker** | Prevenir escritura en evidencia | Tableau T356789iu o similar |
| **Laptop forense** | Análisis de evidencia | Con Autopsy, FTK, SIFT Workstation |
| **Cable serial/consola** | Acceso a consola de switches/routers | Cable Console, adaptadores |
| **Cable Ethernet crossover** | Conexión directa a dispositivos | Para aislamiento de evidencia |
| **Grabadora de audio** | Grabación de declaraciones | Para entrevistas con personal |
| **Cámara fotográfica** | Documentación física | Para configuraciones, cableado |
| **Dispositivo de captura de red** | Captura de tráfico | Tap,SPAN port, Network TAP |
| **USB con herramientas** | Herramientas forenses portátiles | SIFT, Kali Linux forense |
| **Guantes antiestáticos** | Manipulación segura de hardware | Para manejar discos y componentes |

| Paso | Acción | Responsable | Tiempo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Detectar** el incidente | Analista OT / IDS | Inmediato |
| 2 | **Activar** equipo forense | Coordinador | <15 min |
| 3 | **Aislar** el sistema afectado (sin apagar) | Equipo OT | <30 min |
| 4 | **Documentar** el estado actual | Equipo forense | <1 hora |
| 5 | **Preservar** evidencia volátil | Equipo forense | <2 horas |
| 6 | **Capturar** evidencia estática | Equipo forense | <4 horas |
| 7 | **Analizar** la evidencia | Equipo forense | Según complejidad |
| 8 | **Reportar** hallazgos | Equipo forense | Según investigación |

| Tipo de evidencia | Dónde se encuentra | Cómo se recopila | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| **Estado de proceso actual** | SCADA/HMI | Captura de pantalla + timestamp | Crítica |
| **Alarmas activas** | SCADA, historial de alarmas | Exportación de alarmas | Crítica |
| **Sesiones activas** | SCADA, servidores OT | Who, ps, netstat | Crítica |
| **Configuración de red** | Switches, firewalls | show running-config | Crítica |
| **Tabla ARP** | Switches, routers | show arp | Alta |
| **Tabla MAC** | Switches | show mac address-table | Alta |
| **Procesos ejecutándose** | Servidores OT | ps, tasklist | Alta |
| **Conexiones de red** | Servidores OT | netstat, ss | Alta |
| **Logs en memoria** | Firewalls, IDS | show logging | Alta |

| Tipo de evidencia | Dónde se encuentra | Cómo se recopila | Precauciones |
| --- | --- | --- | --- |
| **Configuración de PLCs** | PLCs | Upload desde PLC con herramienta del fabricante | No modificar configuración |
| **Lógica de PLC** | PLCs, Engineering Workstations | Backup de lógica | Preservar checksums |
| **Logs de sistema** | Servidores OT, firewalls | Copia de archivos de log | Preservar timestamps |
| **Base de datos SCADA** | Servidores de BD | Dump de base de datos | No alterar registros |
| **Imágenes de disco** | Servidores OT, HMIs | Imaging con write-blocker | Usar forense tools |
| **Firmware de dispositivos** | PLCs, RTUs, switches | Exportación con herramientas del fabricante | Verificar integridad |
| **Configuraciones de red** | Switches, firewalls | Backup de configuraciones | Preservar hashes |
| **Capturas de red** | TAP/SPAN | Captura de paquetes | Timestamp preciso |

| Evidencia OT | Descripción | Herramienta | Importancia |
| --- | --- | --- | --- |
| **Valores de proceso** | Setpoints, valores de PV, salidas | SCADA export | Crítica — establece baseline |
| **Histórico de cambios** | Modificaciones a configuración PLC | Audit trail SCADA | Crítica — establece timeline |
| **Estado de Safety PLCs** | Estado de funciones de seguridad | Herramienta Safety | Crítica — verifica integridad |
| **Señales I/O** | Valores de entradas/salidas analógicas/digitales | Data acquisition | Alta — verifica proceso |
| **Alarmas de proceso** | Historial de alarmas y eventos | Historian export | Alta — establece cronología |
| **Configuración de red industrial** | VLANs, trunking, port security | Switch config export | Alta — verifica segmentación |

| Fase | Actividades | Herramientas |
| --- | --- | --- |
| **Preservación** | Verificar integridad de evidencia (hashes) | md5sum, sha256sum |
| **Extracción** | Extraer datos relevantes de la evidencia | Autopsy, FTK, strings |
| **Análisis** | Buscar indicadores de compromiso (IoCs) | YARA, Volatility, log analysis |
| **Correlación** | Relacionar hallazgos entre diferentes fuentes | SIEM, timeline analysis |
| **Conclusión** | Determinar qué ocurrió y cómo | Análisis experto |

| IoC | Dónde buscar | Qué buscar |
| --- | --- | --- |
| **Conexiones no autorizadas** | Logs de firewall, netstat | IPs no whitelist, puertos inusuales |
| **Cambios de configuración PLC** | Audit trail, logs de SCADA | Modificaciones fuera de ventana de cambio |
| **Credenciales nuevas** | Logs de autenticación, directorio | Cuentas creadas, cambios de contraseña |
| **Procesos sospechosos** | Logs de sistema, EDR | Procesos desconocidos, ejecutables modificados |
| **Tráfico anómalo** | Capturas de red, IDS | Protocolos OT desde IP incorrecta, volumen inusual |
| **Malware OT** | Análisis de malware | Firmas conocidas (TRITON, Industroyer, etc.) |
| **Manipulación de firmware** | Verificación de firmware | Firmware no oficial, versiones inusuales |

| Hora | Evento | Fuente de evidencia | Confianza |
| --- | --- | --- | --- |
| [HH:MM] | [Evento 1] | [Fuente] | [Alta/Media/Baja] |
| [HH:MM] | [Evento 2] | [Fuente] | [Alta/Media/Baja] |
| [HH:MM] | [Evento 3] | [Fuente] | [Alta/Media/Baja] |

| Fuente | Granularidad | Retención típica |
| --- | --- | --- |
| **SCADA historian** | Segundos | 1-5 años |
| **Logs de firewall** | Minutos | 6-12 meses |
| **Logs de Windows** | Segundos | 30-90 días |
| **Logs de switches** | Minutos | 30-90 días |
| **Logs de autenticación** | Segundos | 90 días |
| **Alarmas de proceso** | Segundos | 1-5 años |
| **Data acquisition** | Milisegundos | Variable |

| Paso | Acción | Herramienta | Precauciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Documentar estado del sistema (cámara) | Cámara fotográfica | No apagar |
| 2 | Capturar evidencia volátil | FTK Imager, WinPmem | Usar write-blocker lógico |
| 3 | Crear imagen de disco completa | FTK Imager, Guymager | Write-blocker físico |
| 4 | Verificar integridad de imagen | md5sum, sha256sum | Documentar hashes |
| 5 | Analizar imagen en entorno forense | Autopsy, FTK | Nunca trabajar en original |
| 6 | Buscar artefactos de malware | YARA, ClamAV | Actualizar firmas |
| 7 | Analizar logs del sistema | Log parser, scripts | Correlacionar fuentes |
| 8 | Buscar datos de proceso relevantes | Export de historian | Verificar integridad |

| Paso | Acción | Herramienta | Precauciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Documentar estado del PLC (LEDs, pantallas) | Cámara fotográfica | No tocar sin autorización |
| 2 | Capturar configuración actual | Herramienta del fabricante | Solo lectura |
| 3 | Descargar lógica de programa | TIA Portal, RSLogix | Verificar checksum |
| 4 | Comparar con backup conocido | Diff tool | Establecer baseline |
| 5 | Verificar integridad de firmware | Herramienta del fabricante | No actualizar |
| 6 | Revisar logs del PLC si están disponibles | Herramienta del fabricante | Exportar sin modificar |
| 7 | Analizar tráfico de red hacia/desde PLC | Wireshark, IDS | Captura pasiva |

| Paso | Acción | Herramienta | Precauciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Capturar configuraciones de switches | show running-config | No modificar |
| 2 | Exportar tablas ARP y MAC | show arp, show mac | Documentar timestamp |
| 3 | Revisar logs de firewall | show logging | Exportar a SIEM |
| 4 | Capturar tráfico de red | TAP/SPAN + Wireshark | Modo pasivo |
| 5 | Analizar reglas de firewall | Análisis de políticas | Buscar anomalías |
| 6 | Verificar segmentación de red | Pruebas de conectividad | Documentar hallazgos |

| Paso | Acción | Responsable | Documentación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identificar evidencia a preservar | Equipo forense | Lista de evidencia |
| 2 | Crear hashes de integridad | Equipo forense | Registro de hashes |
| 3 | Almacenar en medio seguro | Equipo forense | Cadena de custodia |
| 4 | Firmar cadena de custodia | Todos los involucrados | Formulario firmado |
| 5 | Almacenar en ubicación segura | Responsable de seguridad | Registro de almacenamiento |

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| **ID de evidencia** | [EVID-OT-XXX] |
| **Descripción** | [Descripción de la evidencia] |
| **Fecha de recolección** | [DD/MM/AAAA HH:MM] |
| **Recolectado por** | [Nombre] |
| **Ubicación de recolección** | [Ubicación física/lógica] |
| **Hash MD5** | [Hash MD5] |
| **Hash SHA256** | [Hash SHA256] |
| **Medio de almacenamiento** | [Dispositivo / ubicación] |
| **Transferido a** | [Nombre] |
| **Fecha de transferencia** | [DD/MM/AAAA HH:MM] |
| **Propósito** | [Investigación / evidencia legal / auditoría] |

| Sección | Contenido |
| --- | --- |
| **Resumen ejecutivo** | Hallazgos principales, conclusiones clave |
| **Alcance del análisis** | Qué sistemas se analizaron, qué evidencia se recopiló |
| **Metodología** | Cómo se realizó el análisis, herramientas utilizadas |
| **Cadena de custodia** | Documentación de preservación de evidencia |
| **Cronología de eventos** | Timeline detallada del incidente |
| **Hallazgos técnicos** | Evidencia específica encontrada |
| **Análisis de malware** | Si se encontró malware, análisis detallado |
| **Ruta de ataque** | Cómo el atacante se movió en la red OT |
| **Impacto en proceso** | Cómo el incidente afectó al proceso industrial |
| **Conclusiones** | Determinaciones del analista forense |
| **Recomendaciones** | Acciones para prevenir incidentes futuros |
| **Anexos** | Evidencia técnica, hashes, capturas |

| Consideración | Descripción |
| --- | --- |
| **Privilegio abogado-cliente** | El reporte puede estar protegido por privilegio legal |
| **Confidencialidad** | El reporte contiene información sensible |
| **Admisibilidad** | La evidencia debe cumplir con estándares legales |
| **Divulgación regulatoria** | Algunos hallazgos pueden requerir notificación regulatoria |
| **Retención** | El reporte y la evidencia deben retenerse según políticas |

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| **Industria** | Eléctrica |
| **País** | Ucrania |
| **Amenaza** | Malware industrial diseñado para atacar sistemas de distribución eléctrica |
| **Técnicas** | Uso de protocolos industriales (IEC 60870-5-101/104, OPC DA) |
| **Evidencia clave** | Malware con módulos para manipular IEDs (Intelligent Electronic Devices) |
| **Lección** | Importancia de monitorear protocolos industriales y verificar integridad de configuraciones |

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| **Industria** | Petroquímica |
| **País** | Medio Oriente |
| **Amenaza** | Malware dirigido a Safety Instrumented Systems (SIS) |
| **Técnicas** | Inyección de código en Safety PLCs Schneider Triconex |
| **Evidencia clave** | Manipulación de lógica de seguridad funcional |
| **Lección** | Safety PLCs requieren protección adicional y monitoreo independiente |

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| **Industria** | Tratamiento de agua |
| **País** | Estados Unidos |
| **Amenaza** | Ransomware que comprometió sistema SCADA |
| **Técnicas** | Acceso remoto sin MFA, credenciales débiles |
| **Evidencia clave** | Logs de acceso remoto con credenciales comprometidas |
| **Lección** | MFA es obligatorio para acceso remoto OT, credenciales fuertes |

| Métrica | Frecuencia | Meta |
| --- | --- | --- |
| Tiempo de activación del equipo forense | Por incidente | <15 minutos |
| Tiempo de preservación de evidencia volátil | Por incidente | <2 horas |
| Integridad de evidencia (hashes verificados) | Por incidente | 100% |
| Tiempo de generación de reporte forense | Por incidente | <30 días |
| Calidad del reporte (evaluación legal) | Por reporte | >8/10 |
| Cobertura de IoCs industriales | Mensual | Actualizada |