PLANTILLA DE DISEÑO DE ARQUITECTURA IIoT

# INSTRUCCIONES DE USO

Esta plantilla guía el diseño completo de una arquitectura IIoT en **8 secciones**:

**Requisitos del sistema** — Qué debe lograr la arquitectura

**Nivel de campo** — Sensores, actuadores, protocolos industriales

**Nivel Edge** — Gateways, procesamiento local, filtrado

**Nivel de red** — Conectividad, seguridad, segmentación

**Nivel Cloud/Plataforma** — Ingesta, almacenamiento, procesamiento

**Nivel de aplicación** — Dashboards, analítica, IA/ML

**Seguridad transversal** — Protección en cada capa

**Operación y monitoreo** — Gestión del ecosistema IIoT

**Personalización:** Reemplace los campos entre corchetes `[...]` con la información específica de su implementación.

---

# 1. REQUISITOS DEL SISTEMA

## 1.1 Información General del Proyecto

## 1.2 Requisitos Funcionales

## 1.3 Requisitos No Funcionales

---

# 2. NIVEL DE CAMPO (FIELD LAYER)

## 2.1 Inventario de Dispositivos de Campo

## 2.2 Protocolos Industriales

## 2.3 Estrategia de Adquisición de Datos

---

# 3. NIVEL EDGE (EDGE LAYER)

## 3.1 Diseño de la Capa Edge

## 3.2 Funciones de Procesamiento Edge

## 3.3 Stack de Software Edge

---

# 4. NIVEL DE RED (NETWORK LAYER)

## 4.1 Arquitectura de Red IIoT

## 4.2 Segmentación y Seguridad de Red

## 4.3 Estrategia de Conectividad

---

# 5. NIVEL CLOUD / PLATAFORMA

## 5.1 Selección de Plataforma

## 5.2 Arquitectura de Plataforma Cloud

## 5.3 Modelo de Datos Industrial

---

# 6. NIVEL DE APLICACIÓN

## 6.1 Aplicaciones IIoT

## 6.2 Integración con Sistemas Existentes

---

# 7. SEGURIDAD TRANSVERSAL

## 7.1 Marco de Seguridad IIoT

## 7.2 Gestión de Identidades IIoT

## 7.3 Plan de Respuesta a Incidentes IIoT

---

# 8. OPERACIÓN Y MONITOREO

## 8.1 Stack de Monitoreo

## 8.2 Métricas Clave de la Arquitectura

## 8.3 Procedimientos Operativos

---

> **Nota:** Esta plantilla debe ser adaptada a las necesidades específicas de cada organización. Se recomienda una revisión arquitectónica por un comité técnico antes de la implementación. La arquitectura IIoT debe ser un documento vivo que evolucione con los requerimientos del negocio y la tecnología.

> **Referencia:** IEC 62443, RAMI 4.0, AWS IoT Reference Architecture, Azure IoT Reference Architecture, Industrial Internet Consortium (IIC) Reference Architecture, Purdue Model (ISA-95)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| **Nombre del proyecto** | Arquitectura IIoT — [Nombre de la planta/proceso] |
| **Organización** | [Nombre de la empresa] |
| **Industria** | [Sector: manufactura, petroquímica, energía, etc.] |
| **Arquitecto responsable** | [Nombre / cargo] |
| **Fecha de diseño** | [DD/MM/AAAA] |
| **Versión del diseño** | [v1.0] |
| **Alcance geográfico** | [Planta / Campus / Multi-sitio] |

| ID Requisito | Descripción | Prioridad | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | [Captura de datos de proceso en tiempo real] | Crítica | Latencia <1s, 99.9% disponibilidad |
| RF-02 | [Monitoreo remoto de activos críticos] | Alta | Dashboard actualizado cada 5s |
| RF-03 | [Alertas automáticas por anomalías] | Alta | Notificación <30s desde detección |
| RF-04 | [Almacenamiento histórico de datos] | Alta | Retención 5+ años, consulta <2s |
| RF-05 | [Integración con sistemas existentes] | Alta | SCADA, MES, ERP conectados |
| RF-06 | [Análisis predictivo de activos] | Media | Modelo ML desplegado y operativo |
| RF-07 | [Escalabilidad a futuras plantas] | Media | Arquitectura modular, replicas <1 semana |
| RF-08 | [Cumplimiento de normativas] | Crítica | IEC 62443, GDPR/LFPD, sectorial |

| ID Requisito | Descripción | Valor objetivo |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 | Disponibilidad del sistema IIoT | 99.95% |
| RNF-02 | Latencia edge-to-cloud | <500ms |
| RNF-03 | Throughput de ingestión | >10,000 eventos/segundo |
| RNF-04 | Retención de datos en caliente | 90 días |
| RNF-05 | Retención de datos en frío | 5+ años |
| RNF-06 | Tiempo de recuperación (RTO) | <4 horas |
| RNF-07 | Punto de recuperación (RPO) | <1 hora |
| RNF-08 | Seguridad | Zero Trust, cifrado end-to-end |

| ID | Tipo de dispositivo | Marca/Modelo | Protocolo | Ubicación | Datos generados | Frecuencia | Crítico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEV-01 | [Sensor de temperatura] | [Marca] | [Modbus RTU/HART] | [Zona/Línea] | [Temp, status] | [1 Hz] | [Sí/No] |
| DEV-02 | [Sensor de presión] | [Marca] | [4-20mA/HART] | [Zona/Línea] | [Presión, status] | [1 Hz] | [Sí/No] |
| DEV-03 | [Sensor de vibración] | [Marca] | [IEPE/Modbus] | [Motor/Equipo] | [Vibración 3-eje] | [1 kHz] | [Sí/No] |
| DEV-04 | [Sensor de flujo] | [Marca] | [Modbus/HART] | [Tubería] | [Flujo, temperatura] | [0.5 Hz] | [Sí/No] |
| DEV-05 | [Analizador de gas] | [Marca] | [Modbus TCP] | [Proceso] | [Concentración, alarmas] | [0.1 Hz] | [Sí/No] |
| DEV-06 | [Cámara termográfica] | [Marca] | [RTSP/Modbus] | [Subestación] | [Imagen T, puntos calientes] | [1 fps] | [Sí/No] |
| DEV-07 | [Sensor de corriente] | [Marca] | [Modbus] | [Tablero] | [Corriente, potencia] | [1 Hz] | [Sí/No] |
| DEV-08 | [Sensor de humedad] | [Marca] | [I2C/Modbus] | [Almacén] | [Humedad, temperatura] | [0.2 Hz] | [Sí/No] |

| Protocolo | Capa | Transporte | Seguridad | Dispositivos asociados | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Modbus RTU** | Application | Serial (RS-485) | Ninguna | DEV-01 a DEV-05 | Requiere gateway a TCP |
| **Modbus TCP** | Application | TCP/IP | TLS opcional | DEV-05 a DEV-08 | Nativo en red IP |
| **OPC UA** | Application | TCP/IP | X.509, Basic256Sha256 | PLCs, HMIs | Estándar Industry 4.0 |
| **MQTT** | Application | TCP/IP | TLS + Auth | Gateways IoT | Lightweight, pub/sub |
| **PROFINET** | Data Link | Ethernet | MACsec | PLCs Siemens | Tiempo real |
| **EtherNet/IP** | Data Link | Ethernet | — | PLCs Allen-Bradley | CIP |
| **HART-IP** | Application | TCP/IP | — | Instrumentación | Sobre cable 4-20mA |

| Tipo de dato | Método de adquisición | Frecuencia | Volumen estimado/día | Retención |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proceso continuo** | Sampling directo PLC/sensor | 1-1000 Hz | 5-50 GB | 90 días caliente |
| **Eventos de alarma** | Push desde SCADA | On-change | 10-100 MB | 2 años |
| **Datos de calidad** | Push desde MES | Por lote | 100 MB - 1 GB | 1 año |
| **Imágenes/vídeo** | Streaming desde cámara | 1-30 fps | 10-500 GB | 30 días |
| **Vibración alta frecuencia** | Edge sampling directo | 1-50 kHz | 50-200 GB | 30 días |
| **Audio/mantenimiento** | Grabación manual | Event-driven | 1-5 GB | 1 año |

| ID Edge Node | Tipo | Ubicación | Función principal | Hardware | Software | Capacidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDGE-01 | [Gateway industrial] | [Zona 1] | [Adquisición + filtrado] | [Advantech UNO-2484G] | [Ubuntu + EdgeX] | [8-core, 16GB, 256GB SSD] |
| EDGE-02 | [Servidor edge] | [Zona 2] | [ML inference + agregación] | [Dell Edge Gateway 5200] | [Ubuntu + K3s] | [8-core, 32GB, 1TB SSD] |
| EDGE-03 | [Gateway compacto] | [Zona 3] | [Protocol conversion] | [Moxa UC-8200] | [MOXA Linux] | [4-core, 8GB, 64GB] |
| EDGE-04 | [GPU Edge] | [Zona 1] | [Visión artificial + ML] | [NVIDIA Jetson AGX Orin] | [JetPack + TensorRT] | [12-core, 32GB, GPU] |

| Función | Descripción | Edge Node | Latencia objetivo | Datos procesados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Filtrado** | Eliminación de ruido y datos inválidos | EDGE-01 | <10ms | Todos los sensores |
| **Compresión** | Reducción de volumen antes de envío | EDGE-01, EDGE-03 | <5ms | Datos de proceso |
| **Agregación temporal** | Cálculo de min/max/avg en ventana | EDGE-02 | <50ms | Datos de proceso |
| **Detección de anomalías** | ML ligero para alertas tempranas | EDGE-02 | <100ms | Sensores críticos |
| **Inferencia ML** | Ejecución de modelos entrenados | EDGE-04 | <200ms | Imágenes, vibración |
| **Buffer local** | Almacenamiento temporal si red cae | EDGE-01 a EDGE-04 | — | Todos los datos |
| **Cache de configuración** | Configuración local de dispositivos | EDGE-01, EDGE-03 | <1ms | Config |

| Capa | Componente | Alternativas | Selección |
| --- | --- | --- | --- |
| **SO base** | Sistema operativo | Ubuntu Core, Yocto, Windows IoT | [Seleccionar] |
| **Runtime de contenedores** | Orquestación ligera | K3s, MicroK8s, Docker Compose | [Seleccionar] |
| **Plataforma IIoT** | Framework IoT | EdgeX Foundry, AWS IoT Greengrass, Azure IoT Edge | [Seleccionar] |
| **Motor de reglas** | Procesamiento de eventos | Node-RED, Apache Camel, EMQ X | [Seleccionar] |
| **ML Framework** | Inferencia | ONNX Runtime, TensorRT, OpenVINO | [Seleccionar] |
| **Base de datos local** | Almacenamiento temporal | InfluxDB, TimescaleDB, SQLite | [Seleccionar] |
| **Monitoreo** | Observabilidad | Prometheus + Grafana, Telegraf | [Seleccionar] |

| Segmento | Subred | VLAN | Propósito | Nodos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red de campo** | 10.10.1.0/24 | VLAN 10 | Sensores y actuarios | DEV-01 a DEV-08 |
| **Red de control** | 10.10.2.0/24 | VLAN 20 | PLCs, HMIs, Safety | PLCs, HMIs |
| **Red Edge** | 10.10.3.0/24 | VLAN 30 | Gateways y servidores edge | EDGE-01 a EDGE-04 |
| **Red de gestión** | 10.10.4.0/24 | VLAN 40 | Administración de dispositivos | Consolas, monitoreo |
| **DMZ IIoT** | 10.10.5.0/24 | VLAN 50 | Zona desmilitarizada | Proxies, buffers |
| **Red IT** | [Red corporativa] | VLAN 100 | Integración con TI | Servidores, usuarios |

| Conexión | Tipo de tráfico | Protocolos permitidos | Puerto | Firewall | Monitoreo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Campo → Edge | Datos de proceso | Modbus TCP, OPC UA | 502, 4840 | Firewall L2/L3 | IDS industrial |
| Edge → DMZ | Datos procesados | MQTT (TLS), HTTPS | 8883, 443 | Firewall L3 | DPI, alertas |
| DMZ → Cloud | Datos agregados | HTTPS, AMQP | 443, 5671 | WAF + Firewall | Log completo |
| Cloud → Edge | Configuración, modelos | HTTPS, MQTT | 443, 8883 | Firewall | Validación firmas |
| Gestión → Todos | Administración | SSH, HTTPS | 22, 443 | Jump server | Audit log |

| Tipo de conexión | Tecnología | Ancho de banda | Latencia | Uso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cableado industrial** | Ethernet Cat6a/Trenzado | 1 Gbps | <1ms | Red de campo y control |
| **Fibra óptica** | Single-mode | 10 Gbps | <1ms | Backbone Edge-DMZ |
| **WiFi industrial** | WiFi 6 (802.11ax) | 1 Gbps | <5ms | Moviles, tablets |
| **5G industrial** | Private 5G (n77/n78) | 1-10 Gbps | <5ms | AMR, video, URLLC |
| **LTE industrial** | Private LTE (B42) | 100-300 Mbps | <20ms | Backup, remoto |
| **Satelital** | LEO (Starlink Business) | 50-200 Mbps | 20-40ms | Sitios remotos |

| Criterio | AWS IoT | Azure IoT Hub | Google Cloud IoT | Predicción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Integración OT** | Greengrass + TwinMaker | IoT Edge + Digital Twins | Edge TPU + Cloud IoT | [Seleccionar] |
| **ML industrial** | SageMaker | Azure ML | Vertex AI | [Seleccionar] |
| **Digital Twins** | IoT TwinMaker | Azure Digital Twins | — | [Seleccionar] |
| **Edge computing** | Greengrass v2 | IoT Edge | Distributed Cloud | [Seleccionar] |
| **5G integration** | Private 5G | Private 5G | — | [Seleccionar] |
| **Compliance industrial** | ISO 27001, IEC 62443 | ISO 27001, IEC 62443 | ISO 27001 | [Seleccionar] |
| **Costo estimado** | $[X]/mes | $[X]/mes | $[X]/mes | [Seleccionar] |
| **Plataforma seleccionada** | — | — | — | **[Nombre]** |

| Capa | Componente | Servicio | Función |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ingesta** | IoT Hub / IoT Central | [Servicio seleccionado] | Recepción de millones de eventos |
| **Procesamiento stream** | Stream Analytics | [Servicio seleccionado] | Filtrado, agregación, correlación en tiempo real |
| **Almacenamiento caliente** | Time Series Database | [IoT TimeStream / InfluxDB Cloud] | Datos de proceso recientes (90 días) |
| **Almacenamiento frío** | Object Storage | [S3 / Blob Storage] | Archivo histórico (5+ años) |
| **Data Lake** | Lakehouse | [Delta Lake / Iceberg] | Análisis avanzado, ML |
| **ML Platform** | Servicio de ML | [SageMaker / Azure ML] | Entrenamiento y despliegue de modelos |
| **Digital Twin** | Plataforma de gemelos | [TwinMaker / Azure DT] | Modelos virtuales de activos |
| **API Gateway** | APIs | [API Gateway] | Integración con sistemas externos |
| **Dashboard** | Visualización | [Grafana / Power BI / QuickSight] | Dashboards operativos |
| **Seguridad** | IAM + KMS | [IAM + KMS nativos] | Identidad, cifrado, auditoría |

| Entidad | Descripción | Ejemplo | Relaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| **Activos** | Equipos industriales | Bomba centrifuga B-101 | Ubicación, jerarquía, gemelo |
| **Sensores** | Dispositivos de medición | Sensor temperatura T-101A | Activo padre, tipo, unidades |
| **Señales** | Datos en tiempo real | Temperatura: 85.3°C | Sensor, timestamp, calidad |
| **Alarmas** | Eventos anómalos | Alta temperatura >90°C | Señal, prioridad, estado |
| **Órdenes de trabajo** | Mantenimiento | OT-2024-015: Reemplazo de sello | Activo, technician, estado |
| **Eventos de proceso** | Producción | Lote L-2024-089 completado | Línea, duración, calidad |

| ID | Aplicación | Tipo | Usuarios | Datos consumidos | Frecuencia de uso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APP-01 | [Dashboard de producción en tiempo real] | Web | Supervisores, operadores | Señales de proceso | Continuo |
| APP-02 | [Sistema de alarmas inteligente] | Web/Móvil | Operadores, mantenimiento | Alarmas, señales | On-demand |
| APP-03 | [Análisis de vibración predictivo] | Web | Mantenimiento | Vibración, historial | Semanal |
| APP-04 | [Optimización energética] | Web | Energía, operaciones | Consumo, proceso | Diario |
| APP-05 | [Quality Analytics] | Web | Calidad, producción | Datos de calidad | Por lote |
| APP-06 | [Visión artificial para inspección] | Edge+Web | Calidad | Imágenes, modelos | Continuo |
| APP-07 | [Gestión de gemelos digitales] | Web | Ingeniería | Modelos, sensores | Según necesidad |
| APP-08 | [Reportes ejecutivos] | Web/PDF | Dirección | Datos consolidados | Semanal/Mensual |

| Sistema | Tipo | Protocolo de integración | Datos intercambiados | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SCADA** | OT | OPC UA / Historian API | Señales de proceso | Tiempo real |
| **MES** | OT/IT | REST API / ISA-95 | Órdenes, producción, calidad | Minutal |
| **ERP** | IT | RFC / REST API | Material, inventario, órdenes | Diario |
| **CMMS** | IT | REST API | Órdenes de mantenimiento | Diario |
| **Historian** | OT | PI SDK / Historian API | Datos históricos | Continuo |
| **BI / Reporting** | IT | ODBC / API | Datos procesados | Según agenda |

| Capa de seguridad | Controles | Estándar | Nivel requerido |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dispositivos** | Secure boot, firmware signing, hardening | IEC 62443-4-2 | SL2-SL3 |
| **Comunicaciones** | TLS 1.3, mutual auth, VPN | IEC 62443-3-3 | SL2-SL3 |
| **Edge** | Contenedores aislados, RBAC, logs | IEC 62443-3-3 | SL2-SL3 |
| **Cloud** | IAM, cifrado, auditoría, WAF | ISO 27001, SOC 2 | Alto |
| **Aplicaciones** | OWASP, autenticación, autorización | OWASP Top 10 | Crítico |
| **Datos** | Cifrado en reposo y tránsito, anonimización | GDPR/LFPD | Obligatorio |
| **Identidad** | MFA, Zero Trust, certificados X.509 | NIST SP 800-63B | Alto |
| **Monitoreo** | SIEM, IDS industrial, alertas | IEC 62443-3-3 | SL2+ |

| Entidad | Tipo de identidad | Autenticación | Autorización | Lifecycle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Personas** | Cuenta de usuario | MFA + SSO | RBAC por rol | Alta/Baja automática |
| **Dispositivos** | Certificado X.509 | Mutual TLS | Permisos por dispositivo | Registro seguro |
| **Aplicaciones** | API Key + OAuth2 | Token exchange | Scope-based | Rotación automática |
| **Servicios** | Service Principal | Managed Identity | Least privilege | Auto-managed |

| Fase | Actividad | Responsable | Tiempo objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| **Detección** | Alerta automática o reporte | SOC / Equipo IIoT | <5 minutos |
| **Triaje** | Clasificación y priorización | SOC | <15 minutos |
| **Contención** | Aislamiento del componente afectado | Equipo IIoT + Red | <30 minutos |
| **Erradicación** | Eliminación de la causa | Equipo IIoT | <4 horas |
| **Recuperación** | Restauración del servicio | Equipo IIoT | <8 horas |
| **Lecciones aprendidas** | Post-mortem y mejora | CSIRT | <72 horas |

| Capa | Herramienta | Métricas | Alertas |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dispositivos** | Telegraf + InfluxDB | CPU, memoria, disco, red | Umbrales configurables |
| **Edge** | Prometheus + Grafana | Latencia, throughput, errores | SLA-based |
| **Cloud** | CloudWatch / Azure Monitor | Costo, rendimiento, seguridad | Budget + performance |
| **Aplicaciones** | APM (Datadog, Dynatrace) | Tiempo de respuesta, errores | SLO-based |
| **Red** | SNMP + NetFlow | Ancho de banda, paquetes | Umbral + anomalía |
| **Seguridad** | SIEM (Splunk, Sentinel) | Eventos de seguridad | Correlación de reglas |

| Métrica | Descripción | Fórmula | Meta |
| --- | --- | --- | --- |
| **Disponibilidad IIoT** | % tiempo sistema operativo | (Tiempo total - downtime) / Tiempo total × 100 | >99.95% |
| **Latencia de ingestión** | Tiempo desde campo hasta plataforma | Timestamp Cloud - Timestamp sensor | <500ms |
| **Tasa de pérdida de datos** | % de eventos perdidos | Eventos perdidos / Eventos totales × 100 | <0.01% |
| **Cobertura de activos** | % activos conectados a IIoT | Activos conectados / Activos totales × 100 | [N]% |
| **Volumen de datos procesados** | GB/día procesados | Sumatoria de datos recibidos | [N] GB/día |
| **Costo por evento** | Costo de plataforma / eventos | Costo mensual / Eventos mensuales | <$0.0001 |
| **Tiempo de respuesta a alertas** | Minutos desde alerta hasta acción | Timestamp resolución - Timestamp alerta | <15 min |

| Procedimiento | Frecuencia | Responsable | Documento |
| --- | --- | --- | --- |
| **Parchado de dispositivos Edge** | Mensual | Administrador IIoT | SOP-EDGE-001 |
| **Actualización de firmware IoT** | Trimestral | Administrador IIoT | SOP-IOT-001 |
| **Rotación de certificados** | Anual | Seguridad IIoT | SOP-SEC-001 |
| **Backup de configuraciones** | Semanal | Administrador IIoT | SOP-OPS-001 |
| **Revisión de capacidades** | Trimestral | Arquitecto IIoT | SOP-ARCH-001 |
| **Prueba de escalamiento** | Semestral | Equipo IIoT | SOP-TEST-001 |