Modelo Purdue — Arquitectura Empresarial de Referencia

# 1. Introducción y Origen

El **Modelo Purdue** (Purdue Enterprise Reference Architecture — PERA) fue desarrollado en los años 1990 por el **Laboratorio de Investigación de Sistemas Avanzados de Manufactura (AMRC)** de la Universidad de Purdue, como parte del modelo **CIM (Computer Integrated Manufacturing)**. Es el marco de referencia más utilizado para la segmentación de red en entornos industriales, definiendo la arquitectura de red que separa las funciones de negocio (IT) de las funciones de control (OT).

## 1.1 Objetivo del Modelo

El Modelo Purdue establece una arquitectura jerárquica que:

**Separa** funciones de negocio de funciones de control

**Define** zonas claras de responsabilidad

**Establece** puntos de interconexión seguros

**Facilita** la gestión de seguridad en entornos IT/OT

## 1.2 Relación con Otros Estándares

---

# 2. Los 6 Niveles del Modelo Purdue

## 2.1 Estructura Jerárquica

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐

│                NIVEL 5: Red Empresarial                  │

│  ┌───────────────────────────────────────────────────┐  │

│  │ • Servidores corporativos                         │  │

│  │ • Sistema ERP (SAP, Oracle)                       │  │

│  │ • Email, Web, DNS                                 │  │

│  │ • Sistema de gestión documental                   │  │

│  │ • Business Intelligence                           │  │

│  └───────────────────────────────────────────────────┘  │

└───────────────────────────┬─────────────────────────────┘

│ [Firewall / Router]

┌───────────────────────────▼─────────────────────────────┐

│                NIVEL 4: Site Business Planning           │

│  ┌───────────────────────────────────────────────────┐  │

│  │ • MES (Manufacturing Execution System)            │  │

│  │ • LIMS (Laboratory Information Management)        │  │

│  │ • Historian corporativo                           │  │

│  │ • Sistemas de planificación                       │  │

│  │ • Gestión de calidad                              │  │

│  └───────────────────────────────────────────────────┘  │

└───────────────────────────┬─────────────────────────────┘

│ [iDMZ / Firewall Industrial]

┌───────────────────────────▼─────────────────────────────┐

│                NIVEL 3: Site Operations                  │

│  ┌───────────────────────────────────────────────────┐  │

│  │ • SCADA                                           │  │

│  │ • HMI de planta                                   │  │

│  │ • Historian local                                 │  │

│  │ • Ingeniería de proceso                           │  │

│  │ • Gestión de alarmas                              │  │

│  └───────────────────────────────────────────────────┘  │

└───────────────────────────┬─────────────────────────────┘

│ [Firewall Industrial]

┌───────────────────────────▼─────────────────────────────┐

│                NIVEL 2: Area Supervisory Control         │

│  ┌───────────────────────────────────────────────────┐  │

│  │ • Estaciones de ingeniería (EWS)                  │  │

│  │ • HMI de área                                     │  │

│  │ • Controladores de supervisión                    │  │

│  │ • Sistemas de seguridad industrial                │  │

│  └───────────────────────────────────────────────────┘  │

└───────────────────────────┬─────────────────────────────┘

│ [Red de Control]

┌───────────────────────────▼─────────────────────────────┐

│                NIVEL 1: Basic Control                    │

│  ┌───────────────────────────────────────────────────┐  │

│  │ • PLCs (Controladores Lógicos Programables)       │  │

│  │ • RTUs (Unidades Terminales Remotas)              │  │

│  │ • DCS (Sistema de Control Distribuido)            │  │

│  │ • Controladores de seguridad                      │  │

│  │ • Sistemas de instrumentación                     │  │

│  └───────────────────────────────────────────────────┘  │

└───────────────────────────┬─────────────────────────────┘

│ [Fieldbus / Red de Campo]

┌───────────────────────────▼─────────────────────────────┐

│                NIVEL 0: Process                          │

│  ┌───────────────────────────────────────────────────┐  │

│  │ • Sensores de proceso                             │  │

│  │ • Actuadores                                      │  │

│  │ • Transmisores de presión, temperatura, nivel     │  │

│  │ • Válvulas de control                             │  │

│  │ • Instrumentación de campo                        │  │

│  └───────────────────────────────────────────────────┘  │

└─────────────────────────────────────────────────────────┘

## 2.2 Detalle de Cada Nivel

#### Nivel 0: Process (Proceso Físico)

**Función:** Interacción directa con el proceso físico

**Activos:** Sensores, actuadores, instrumentación de campo

**Protocolos:** 4-20mA, HART, Foundation Fieldbus, Profibus PA

**Seguridad:** Aislamiento físico, protección contra interferencias

**Responsable:** Ingeniería de instrumentación

#### Nivel 1: Basic Control (Control Básico)

**Función:** Control automático del proceso

**Activos:** PLCs, RTUs, DCS, controladores de seguridad

**Protocolos:** Modbus, Profibus DP, EtherNet/IP, PROFINET

**Seguridad:** Control de acceso físico, configuración segura

**Responsable:** Ingeniería de control

#### Nivel 2: Area Supervisory Control (Control de Supervisión de Área)

**Función:** Supervisión y configuración de controladores

**Activos:** Estaciones de ingeniería, HMI de área

**Protocolos:** OPC-UA, OPC-DA, Modbus TCP

**Seguridad:** Autenticación de usuarios, registro de cambios

**Responsable:** Ingeniería de automatización

#### Nivel 3: Site Operations (Operaciones del Sitio)

**Función:** Operación y monitoreo de toda la planta

**Activos:** SCADA, Historian, sistemas de alarmas

**Protocolos:** OPC-UA, SQL, TCP/IP

**Seguridad:** Segmentación de red, monitoreo de tráfico

**Responsable:** Operaciones de planta

#### Nivel 4: Site Business Planning (Planificación de Negocio del Sitio)

**Función:** Planificación de producción y gestión de calidad

**Activos:** MES, LIMS, sistemas de planificación

**Protocolos:** HTTP, SQL, APIs REST

**Seguridad:** Autenticación, cifrado, control de acceso

**Responsable:** Gerencia de operaciones

#### Nivel 5: Enterprise Network (Red Empresarial)

**Función:** Gestión corporativa y servicios de TI

**Activos:** ERP, email, DNS, servidores corporativos

**Protocolos:** HTTPS, SMTP, DNS, DHCP

**Seguridad:** Firewall perimetral, IDS/IPS, cifrado

**Responsable:** TI corporativo

---

# 3. Zonas de Seguridad

## 3.1 Definición de Zonas

## 3.2 iDMZ (Industrial Demilitarized Zone)

La iDMZ es la zona de separación crítica entre IT y OT:

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐

│                      iDMZ                                │

│  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌────────┐  │

│  │ Historian│  │ Jump     │  │ Antivirus│  │ Patch  │  │

│  │ Mirror   │  │ Server   │  │ Update   │  │ Server │  │

│  └──────────┘  └──────────┘  └──────────┘  └────────┘  │

│  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐              │

│  │ Data     │  │ Secure   │  │ Backup   │              │

│  │ Diode    │  │ Access   │  │ Server   │              │

│  └──────────┘  └──────────┘  └──────────┘              │

└─────────────────────────────────────────────────────────┘

**Servicios típicos en la iDMZ:**

**Historian mirror:** Réplica de datos de proceso para reportes

**Jump server:** Acceso remoto seguro a OT

**Antivirus update server:** Actualización centralizada

**Patch management:** Gestión de parches industriales

**Data diode:** Unidireccionalidad de datos

**Backup server:** Respaldos centralizados

## 3.3 Reglas de Tráfico entre Zonas

---

# 4. Segmentación de Red

## 4.1 Tecnologías de Segmentación

## 4.2 Arquitectura de Red Típica

Internet

│

▼

┌─────────────────────┐

│   Firewall          │

│   Perimetral        │

└─────────┬───────────┘

│

┌─────────▼───────────┐

│   DMZ Corporativa   │

│   (Servidores web,  │

│    email, proxy)    │

└─────────┬───────────┘

│

┌─────────▼───────────┐

│   Firewall          │

│   Corporativo       │

└─────────┬───────────┘

│

┌─────────▼───────────┐

│   Red IT            │

│   (ERP, Oficinas)   │

└─────────┬───────────┘

│

┌─────────▼───────────┐

│   Firewall          │

│   Industrial        │

└─────────┬───────────┘

│

┌─────────▼───────────┐

│   iDMZ              │

│   (Historian, Jump) │

└─────────┬───────────┘

│

┌─────────▼───────────┐

│   Firewall          │

│   Industrial        │

└─────────┬───────────┘

│

┌─────────▼───────────┐

│   Red OT            │

│   (SCADA, HMI)      │

└─────────┬───────────┘

│

┌─────────▼───────────┐

│   Switch Industrial │

└─────────┬───────────┘

│

┌─────────▼───────────┐

│   Red de Control    │

│   (PLCs, RTUs)      │

└─────────┬───────────┘

│

┌─────────▼───────────┐

│   Fieldbus          │

│   (Sensores,        │

│    Actuadores)      │

└─────────────────────┘

## 4.3 Consideraciones de Rendimiento OT

---

# 5. IT/OT Boundary (Límite IT/OT)

## 5.1 Definición del Límite

El límite IT/OT es el punto donde la red empresarial (IT) se encuentra con la red de control (OT). Es el punto más crítico de seguridad en una organización industrial.

## 5.2 Puntos de Conexión

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    LÍMITE IT/OT                           │

│                                                          │

│  ┌──────────────┐    ┌──────────────┐                   │

│  │    IT        │    │     OT       │                   │

│  │              │    │              │                   │

│  │  ERP ────────┼────┼────► MES     │                   │

│  │              │    │              │                   │

│  │  Email ──────┼────┼────► SCADA   │                   │

│  │              │    │              │                   │

│  │  Web ────────┼────┼────► HMI     │                   │

│  │              │    │              │                   │

│  └──────────────┘    └──────────────┘                   │

│         │                    │                           │

│         └────────┬───────────┘                           │

│                  │                                       │

│         ┌────────▼────────┐                              │

│         │     iDMZ        │                              │

│         │  (Punto de      │                              │

│         │   control)      │                              │

│         └─────────────────┘                              │

└─────────────────────────────────────────────────────────┘

## 5.3 Controles en el Límite IT/OT

## 5.4 Arquitecturas de Límite IT/OT

#### Arquitectura 1: Firewall Industrial Único

IT ──── Firewall Industrial ──── OT

**Ventaja:** Simple, bajo costo

**Desventaja:** Punto único de falla

#### Arquitectura 2: Firewall Doble + iDMZ

IT ──── Firewall 1 ──── iDMZ ──── Firewall 2 ──── OT

**Ventaja:** Seguridad en capas

**Desventaja:** Mayor complejidad

#### Arquitectura 3: Data Diode + Firewall

IT ──── Firewall ──── Data Diode ──── OT

**Ventaja:** Unidireccionalidad garantizada

**Desventaja:** Solo permite flujo IT→OT

---

# 6. Casos de Implementación

## 6.1 Manufactura Automotriz

## 6.2 Industria Petrolera y del Gas

## 6.3 Generación Eléctrica

---

# 7. Lista de Verificación de Implementación

## 7.1 Diseño de Arquitectura

[ ] Inventario completo de activos IT y OT

[ ] Clasificación de activos por criticidad

[ ] Definición de zonas de seguridad

[ ] Diseño de topología de red

[ ] Selección de tecnologías de segmentación

[ ] Definición de políticas de tráfico

## 7.2 Implementación de Seguridad

[ ] Despliegue de firewalls industriales

[ ] Configuración de VLANs de segmentación

[ ] Implementación de iDMZ

[ ] Despliegue de IDS industrial

[ ] Configuración de VPN para acceso remoto

[ ] Implementación de monitoreo de red

## 7.3 Operación y Mantenimiento

[ ] Procedimientos de gestión de cambios

[ ] Monitoreo continuo de tráfico

[ ] Auditorías periódicas de configuración

[ ] Pruebas de penetración en IT/OT boundary

[ ] Actualización de reglas de firewall

[ ] Revisión de logs y eventos

## 7.4 Documentación

[ ] Diagrama de red actualizado

[ ] Política de segmentación documentada

[ ] Procedimientos de acceso remoto

[ ] Plan de respuesta a incidentes

[ ] Documentación de configuraciones

[ ] Registros de auditoría

---

# 8. Referencias y Recursos

## 8.1 Documentos de Referencia

**NIST SP 800-82 Rev 3:** Guide to Operational Technology (OT) Security

**ISA/IEC 62443:** Seguridad de automatización industrial

**NIST CSF 2.0:** Marco de ciberseguridad

**API 1164:** Pipeline SCADA Security

**NERC CIP:** Critical Infrastructure Protection

## 8.2 Herramientas de Diseño

**Microsoft Visio:** Diagramación de red

**Draw.io:** Diagramas gratuitos

**Lucidchart:** Diagramación colaborativa

**Cisco Packet Tracer:** Simulación de red

## 8.3 Certificaciones Relacionadas

**GICSP:** Global Industrial Cyber Security Professional

**GRID:** GIAC Response and Industrial Defense

**ISA/IEC 62443 Cybersecurity Certificate

**CompTIA Security+:** Seguridad general

---

*Documento generado como recurso educativo del proyecto EVOLUCIÓN DE IT A OT.*

*Para consultas sobre implementación, consultar los volúmenes correspondientes de la colección.*

| Estándar | Relación con Purdue |
| --- | --- |
| **IEC 62443** | Utiliza zonas Purdue como base para segmentación |
| **NIST SP 800-82** | Recomienda arquitectura Purdue para ICS |
| **ISA-95** | Define niveles jerárquicos alineados con Purdue |
| **NERC CIP** | Requiere segmentación similar a Purdue |
| **NIST CSF** | Mapea controles a niveles Purdue |

| Zona | Niveles Purdue | Descripción | Nivel de Seguridad |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zona IT** | 4–5 | Red empresarial | Estándar corporativo |
| **Zona iDMZ** | 3.5 | Zona desmilitarizada industrial | Alto |
| **Zona OT Supervisory** | 2–3 | Control de supervisión | Alto |
| **Zona OT Control** | 1 | Control básico | Muy alto |
| **Zona OT Campo** | 0 | Proceso físico | Crítico |

| Tráfico | Permitido | Protocolos | Controles |
| --- | --- | --- | --- |
| IT → iDMZ | Sí (limitado) | HTTPS, SQL | Firewall, autenticación |
| iDMZ → IT | Sí (limitado) | HTTP, SQL | Firewall, validación |
| iDMZ → OT Supervisory | Sí (selectivo) | OPC-UA | Firewall industrial |
| OT Supervisory → iDMZ | Sí (selectivo) | OPC-UA | Firewall industrial |
| OT Supervisory → OT Control | Sí | Modbus, PROFINET | VLAN, ACLs |
| OT Control → OT Campo | Sí | Fieldbus | Aislamiento físico |
| IT → OT Control | **NO** | — | Bloqueo total |
| OT Control → IT | **NO** | — | Bloqueo total |

| Tecnología | Nivel | Aplicación |
| --- | --- | --- |
| **VLANs** | 1–3 | Separación lógica de tráfico |
| **Firewalls industriales** | 2–3.5 | Filtrado entre zonas OT |
| **Firewalls corporativos** | 4–5 | Protección perimetral |
| **ACLs** | Todos | Control de acceso a nivel de red |
| **VPN** | 3.5–5 | Acceso remoto seguro |
| **Data diodes** | 3.5 | Unidireccionalidad de datos |
| **Proxy industrial** | 3.5 | Mediación de protocolos |

| Factor | Consideración | Solución |
| --- | --- | --- |
| **Latencia** | Control en tiempo real < 10ms | Red dedicada de control |
| **Jitter** | Variación de latencia intolerable | QoS industrial |
| **Disponibilidad** | 99.999% para procesos críticos | Redundancia de red |
| **Broadcast storms** | Dominio de broadcast limitado | Segmentación VLAN |

| Control | Propósito | Implementación |
| --- | --- | --- |
| **Firewall industrial** | Filtrado de tráfico | Palo Alto, Fortinet, Cisco ISA |
| **IDS industrial** | Detección de intrusiones | Nozomi, Claroty, Dragos |
| **Data diode** | Unidireccionalidad | Waterfall, Owl Cyber Defense |
| **Proxy industrial** | Mediación de protocolos | intermediarios OPC, Modbus |
| **Autenticación** | Control de acceso | MFA, certificados |
| **Cifrado** | Protección de datos | TLS 1.3, VPN IPSec |
| **Monitoreo** | Visibilidad del tráfico | Deep Packet Inspection |

| Nivel | Sistemas | Protocolos |
| --- | --- | --- |
| N5 | ERP (SAP), PLM | HTTPS, SQL |
| N4 | MES, Quality | OPC-UA, SQL |
| N3 | SCADA, Historian | OPC-DA, Modbus TCP |
| N2 | PLCs, Robot controllers | EtherNet/IP, PROFINET |
| N1 | PLCs de línea | DeviceNet, Profibus DP |
| N0 | Sensores, actuadores | 4-20mA, IO-Link |

| Nivel | Sistemas | Protocolos |
| --- | --- | --- |
| N5 | ERP, Financial | HTTPS, SQL |
| N4 | Production accounting | OPC-UA, SQL |
| N3 | SCADA central, Historian | Modbus TCP, OPC-DA |
| N2 | RTUs, HMI de planta | DNP3, IEC 61850 |
| N1 | PLCs de processo | Modbus RTU, HART |
| N0 | Transmisores, válvulas | 4-20mA, HART |

| Nivel | Sistemas | Protocolos |
| --- | --- | --- |
| N5 | ERP, Billing | HTTPS, SQL |
| N4 | EMS, DMS | OPC-UA, ICCP |
| N3 | SCADA de planta | IEC 61850, DNP3 |
| N2 | Controladores de generador | Modbus, IEC 61850 |
| N1 | PLCs de balance | PROFIBUS, Modbus RTU |
| N0 | Sensores de proceso | 4-20mA, HART |