GUÍA DE CLOUD Y EDGE COMPUTING EN ENTORNOS OT

# 1. INTRODUCCIÓN

## 1.1 Cloud vs. Edge Computing en OT

## 1.2 Arquitectura Híbrida Cloud-Edge para OT

## 1.3 Decisiones Clave: ¿Cloud, Edge o Híbrido?

---

# 2. FASE 1: DISEÑO DE LA ARQUITECTURA

## 2.1 Paso 1: Definir los requisitos de la arquitectura

## 2.2 Paso 2: Diseñar la arquitectura Edge

**Tipos de infraestructura Edge:**

**Diseño de la red Edge:**

## 2.3 Paso 3: Diseñar la arquitectura Cloud

---

# 3. FASE 2: IMPLEMENTACIÓN EDGE

## 3.1 Paso 4: Desplegar infraestructura Edge

## 3.2 Paso 5: Implementar procesamiento Edge

## 3.3 Paso 6: Implementar conectividad Edge-Cloud

---

# 4. FASE 3: IMPLEMENTACIÓN CLOUD

## 4.1 Paso 7: Configurar la plataforma cloud

## 4.2 Paso 8: Implementar almacenamiento estratificado

## 4.3 Paso 9: Implementar analítica cloud

---

# 5. FASE 4: SEGURIDAD

## 5.1 Controles de Seguridad por Capa

## 5.2 Seguridad Específica Cloud-Edge

---

# 6. FASE 5: COSTOS Y OPTIMIZACIÓN

## 6.1 Modelo de Costos Cloud

## 6.2 Modelo de Costos Edge

## 6.3 Estrategia de Optimización de Costos

---

# 7. FASE 6: OPERACIÓN

## 7.1 Monitoreo de la Arquitectura

## 7.2 Procedimientos Operativos

---

# 8. CASO DE ESTUDIO: ARQUITECTURA CLOUD-EDGE EN PLANTA DE PROCESO

## 8.1 Contexto

## 8.2 Arquitectura Desplegada

## 8.3 Resultados (12 meses)

---

# 9. ERRORES COMUNES EN CLOUD/EDGE OT

---

> **Nota:** La arquitectura Cloud-Edge es el fundamento técnico de Industria 4.0. La decisión entre cloud, edge o híbrido depende de los requisitos de latencia, seguridad, costo y conectividad de cada caso de uso. Lo más importante es empezar con un caso de uso claro y expandir de forma incremental.

> **Referencia:** NIST Cloud Computing Reference Architecture, AWS Well-Architected Framework for IoT, Azure IoT Reference Architecture, IEC 62443, Industrial Internet Consortium (IIC) Edge Computing Framework, Gartner Edge Computing Market Guide

| Aspecto | Cloud Computing | Edge Computing |
| --- | --- | --- |
| **Ubicación** | Data center remoto (proveedor) | Local, en la planta o cerca del activo |
| **Latencia** | 20-200ms (depende de distancia) | <10ms (procesamiento local) |
| **Conectividad** | Requiere internet confiable | Funciona sin internet |
| **Escalabilidad** | Prácticamente ilimitada | Limitada por hardware local |
| **Costo inicial** | Bajo (OpEx) | Alto (CapEx) |
| **Costo operativo** | Variable (pay-as-you-go) | Fijo (hardware + soporte) |
| **Seguridad** | Depende del proveedor | Control total |
| **Procesamiento** | Masivo, analítica compleja | Ligero, filtrado, pre-análisis |
| **Ideal para** | Big data, ML training, almacenamiento | Alertas en tiempo real, filtrado, control |

| Capa | Ubicación | Funciones | Tecnologías |
| --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | Planta | Captura de datos brutos | Sensores, PLCs |
| **Edge Local** | Planta | Filtrado, agregación, alertas | Gateways edge, servidores edge |
| **Edge Regional** | Centro regional | Almacenamiento temporal, ML inference | Servidores regionales |
| **Cloud** | Proveedor | Big data, ML training, almacenamiento | Plataforma cloud |
| **Nube privada** | Data center propio (si aplica) | Datos sensibles, cumplimiento | Private cloud |

| Criterio | ¿Cuándo usar Cloud? | ¿Cuándo usar Edge? | ¿Cuándo usar Híbrido? |
| --- | --- | --- | --- |
| **Latencia requerida** | >100ms aceptable | <10ms requerido | Variable por use case |
| **Conectividad** | Internet estable y confiable | Internet intermitente o inexistente | Ambos escenarios |
| **Volumen de datos** | Datos grandes, análisis histórico | Datos de proceso en tiempo real | Datos en tiempo real + histórico |
| **Seguridad** | Datos no sensibles | Datos críticos / clasificados | Mixto |
| **Costo** | Analítica masiva, ML training | Procesamiento continuo de bajo volumen | Optimización de costo total |
| **Escalamiento** | Necesidad de escalar rápidamente | Escalamiento limitado | Escalamiento incremental |

| Requisito | Descripción | Cloud | Edge | Híbrido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Latencia** | [N] ms máximo para [caso de uso] | [Sí/No] | [Sí/No] | [Sí/No] |
| **Disponibilidad** | 99.99% uptime requerido | [Sí/No] | [Sí/No] | [Sí/No] |
| **Seguridad** | Cumplimiento IEC 62443 SL3 | [Sí/No] | [Sí/No] | [Sí/No] |
| **Escalamiento** | [N] dispositivos, [N] TB de datos | [Sí/No] | [Sí/No] | [Sí/No] |
| **Costo** | Presupuesto $[X]/mes | [Sí/No] | [Sí/No] | [Sí/No] |
| **Conectividad** | Internet [confiable/intermitente] | [Sí/No] | [Sí/No] | [Sí/No] |

| Tipo | Hardware | Software | Caso de uso | Costo típico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gateway IoT** | ARM/x86, 2-8 GB RAM | Linux + EdgeX | Adquisición y filtrado básico | $500-3,000 |
| **Servidor Edge** | Intel Xeon, 16-64 GB RAM | Linux + K3s/Docker | ML inference, almacenamiento | $3,000-15,000 |
| **GPU Edge** | NVIDIA Jetson, DGX | Linux + TensorRT | Visión artificial, ML complejo | $1,000-20,000 |
| **Hyperconverged Edge** | Nutanix, VMware | Virtualización | Múltiples workloads | $10,000-50,000 |
| **5G + Edge** | Private 5G + Edge server | 5G core + Edge | Conectividad + cómputo | $50,000-200,000 |

| Segmento | Subred | Propósito | Seguridad |
| --- | --- | --- | --- |
| **Red de dispositivos** | 192.168.1.0/24 | Sensores y PLCs | VLAN dedicada, IDS |
| **Red de procesamiento** | 192.168.2.0/24 | Servidores edge, gateways | VLAN dedicada, RBAC |
| **Red de gestión** | 192.168.3.0/24 | Administración | VPN, MFA |
| **Red de salida** | 192.168.4.0/24 | Conexión a cloud/internet | Firewall, proxy |

| Capa de cloud | Servicio | Función | Selección |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ingesta** | IoT Hub / IoT Core | Recepción de datos IIoT | [Azure IoT Hub / AWS IoT Core] |
| **Procesamiento stream** | Stream Analytics / Kinesis | Filtrado y agregación en RT | [Azure Stream Analytics / Kinesis] |
| **Almacenamiento caliente** | Time Series DB | Datos recientes (90 días) | [Azure Data Explorer / Timestream] |
| **Almacenamiento frío** | Object Storage | Archivo histórico | [Azure Blob / S3] |
| **Data Lake** | Lakehouse | Análisis avanzado | [Azure Data Lake / S3 + Athena] |
| **ML Platform** | ML Service | Entrenamiento y despliegue | [Azure ML / SageMaker] |
| **Visualización** | BI Service | Dashboards y reporting | [Power BI / QuickSight] |
| **Seguridad** | IAM + KMS | Identidad y cifrado | [Servicios nativos] |

| Paso | Acción | Herramienta | Verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalar y configurar hardware edge | Setup físico | Hardware operativo |
| 2 | Instalar sistema operativo | Ubuntu Core / CentOS | SO funcionando |
| 3 | Instalar runtime de contenedores | Docker / K3s | Containers operando |
| 4 | Instalar plataforma IIoT | EdgeX Foundry / IoT Edge | Servicios activos |
| 5 | Configurar protocolos de entrada | Config de EdgeX | Lectura de dispositivos |
| 6 | Configurar reglas de procesamiento | Node-RED / EMQ X | Filtrado funcionando |
| 7 | Configurar salida a cloud | MQTT → IoT Hub | Datos llegando a cloud |
| 8 | Configurar monitoreo | Prometheus + Grafana | Dashboard de salud edge |

| Función Edge | Descripción | Latencia | Datos procesados |
| --- | --- | --- | --- |
| **Filtrado** | Eliminar datos irrelevantes o ruidosos | <5ms | Todos los sensores |
| **Compresión** | Reducir volumen antes de enviar a cloud | <5ms | Datos de proceso |
| **Agregación temporal** | Calcular min/max/avg en ventanas | <50ms | Datos de proceso |
| **Detección de anomalías** | Alertas tempranas con ML ligero | <100ms | Sensores críticos |
| **Buffer local** | Almacenamiento temporal si red cae | — | Todos los datos |
| **Cache de config** | Configuración local de dispositivos | <1ms | Config |

| Conexión | Protocolo | Seguridad | Frecuencia | Volumen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Edge → Cloud (datos)** | MQTT over TLS | mTLS + cert X.509 | Continuo | 1-100 MB/día |
| **Cloud → Edge (config)** | HTTPS | TLS + Auth | On-demand | KB |
| **Edge → Cloud (alertas)** | MQTT / HTTPS | mTLS | On-event | KB |
| **Cloud → Edge (modelos ML)** | HTTPS | TLS + firma | Semanal | 10-500 MB |
| **Edge → Edge (sync)** | MQTT / gRPC | mTLS | Continuo | Variable |

| Paso | Acción | Configuración | Verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Crear suscripción/proyecto cloud | Región, facturación | Cuenta activa |
| 2 | Configurar IoT Hub / IoT Core | SKU, regiones, redundancia | Hub activo |
| 3 | Registrar dispositivos edge | Device ID, certificados | Dispositivos autenticados |
| 4 | Configurar rutas de datos | IoT Hub → Event Hub → Data Lake | Flujo verificado |
| 5 | Configurar almacenamiento | Hot/Cold/Archive tiers | Almacenamiento listo |
| 6 | Configurar procesamiento stream | Stream Analytics / Kinesis | Pipeline funcionando |
| 7 | Configurar ML Platform | Workspace, compute, storage | ML listo |
| 8 | Configurar dashboards | Power BI / QuickSight | Dashboards visibles |

| Capa de almacenamiento | Tecnología | Retención | Costo/GB/mes | Uso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hot (en caliente)** | Time Series DB | 90 días | $0.50-2.00 | Dashboards, alertas en RT |
| **Warm (tibio)** | Azure Data Lake Gen2 / S3 Standard | 1 año | $0.02-0.05 | Análisis, reportes |
| **Cold (frío)** | Azure Cool / S3 IA | 5 años | $0.01-0.02 | Auditoría, compliance |
| **Archive (archivo)** | Azure Archive / S3 Glacier | 10+ años | $0.001-0.005 | Retención legal |

| Tipo de analítica | Herramienta | Caso de uso OT | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| **Descriptiva** | Power BI / QuickSight | Reportes de producción, KPIs | Semanal/Mensual |
| **Diagnostic** | SQL + Python | Análisis de causa raíz | Post-evento |
| **Predictiva** | Azure ML / SageMaker | Mantenimiento predictivo | Continuo |
| **Prescriptiva** | Optimización + ML | Optimización de proceso | Continuo |
| **Real-time** | Stream Analytics | Alertas, monitoreo en RT | Continuo |

| Capa | Controles | Estándar | Nivel |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dispositivos Edge** | Secure boot, firmware signing, hardening | IEC 62443-4-2 | SL2+ |
| **Comunicaciones Edge-Cloud** | TLS 1.3, mTLS, VPN | IEC 62443-3-3 | SL2+ |
| **Plataforma Cloud** | IAM, cifrado, auditoría, WAF | ISO 27001, SOC 2 | Alto |
| **Datos** | Cifrado en reposo (AES-256) y tránsito (TLS) | GDPR/LFPD | Obligatorio |
| **Identidad** | MFA, Zero Trust, certificados X.509 | NIST SP 800-63B | Alto |
| **Monitoreo** | SIEM, IDS industrial, alertas | IEC 62443-3-3 | SL2+ |

| Amenaza | Control | Implementación |
| --- | --- | --- |
| **Interceptación de datos** | Cifrado end-to-end | TLS 1.3 + cifrado en reposo |
| **Acceso no autorizado** | Zero Trust + MFA | IAM + certificados X.509 |
| **Data poisoning** | Validación de datos en edge | Firma de datos, checksums |
| **Fuga de datos** | DLP + cifrado | Azure Information Protection |
| **API compromise** | Rate limiting + auth | API Management + OAuth2 |
| **Compromiso de edge** | Aislamiento + monitoreo | Contenedores aislados + IDS |

| Componente | Modelo de costo | Costo típico | Optimización |
| --- | --- | --- | --- |
| **IoT Hub** | Por mensaje + por hub | $25-250/mes por hub | Batch messages, compresión |
| **Almacenamiento** | Por GB/mes | $0.01-2.00/GB/mes | Lifecycle management |
| **Computación** | Por hora de instancia | $0.01-10/hora | Spot instances, auto-scale |
| **ML Platform** | Por hora de compute | $0.10-5/hora | Reserved instances |
| **Red** | Por GB de transferencia | $0.01-0.09/GB | Edge computing (reducir transferencia) |
| **Monitoreo** | Por métrica + por log | Variable | Sampling, retention |

| Componente | Costo inicial | Costo anual | Vida útil |
| --- | --- | --- | --- |
| **Gateway IoT** | $500-3,000 | $100-300 (soporte) | 5-7 años |
| **Servidor Edge** | $3,000-15,000 | $300-1,500 (soporte) | 5-7 años |
| **GPU Edge** | $1,000-20,000 | $200-2,000 (soporte) | 3-5 años |
| **Software edge** | $0-5,000 | $500-5,000 (licencias) | Continuo |
| **Red** | $1,000-10,000 | $200-1,000 (mantenimiento) | 7-10 años |

| Estrategia | Ahorro esperado | Implementación |
| --- | --- | --- |
| **Edge-first (procesar en edge)** | 40-60% en transferencia | Filtrar y comprimir en edge |
| **Lifecycle de almacenamiento** | 30-50% en almacenamiento | Hot→Warm→Cold→Archive automático |
| **Reserved instances** | 30-60% en computación | Compromiso a 1-3 años |
| **Spot instances** | 60-90% en computación | Para ML training, no para producción |
| **Compresión de datos** | 50-80% en transferencia | gzip, LZ4 en edge |
| **Sampling adaptativo** | 30-70% en datos | Reducir frecuencia cuando es estable |

| Capa | Métrica | Herramienta | Alerta |
| --- | --- | --- | --- |
| **Edge** | Salud del dispositivo | Prometheus + Grafana | CPU >80%, disco >90% |
| **Edge** | Latencia de procesamiento | Prometheus | >100ms |
| **Edge** | Conectividad a cloud | Ping + MQTT status | Pérdida >5 min |
| **Cloud** | Disponibilidad de IoT Hub | Azure Monitor | <99.9% |
| **Cloud** | Costo acumulado | Azure Cost Management | >80% presupuesto |
| **Cloud** | Latencia de procesamiento | Application Insights | >500ms |
| **Red** | Ancho de banda utilizado | Network monitoring | >80% saturación |
| **Seguridad** | Eventos de seguridad | SIEM | Cualquier evento crítico |

| Procedimiento | Frecuencia | Responsable |
| --- | --- | --- |
| **Actualización de firmware edge** | Mensual | Administrador Edge |
| **Parchado de SO edge** | Mensual | Administrador Edge |
| **Rotación de certificados** | Anual | Seguridad |
| **Backup de configuraciones edge** | Semanal | Administrador Edge |
| **Revisión de costos cloud** | Mensual | Finanzas + TI |
| **Revisión de capacidades** | Trimestral | Arquitecto Cloud |
| **Prueba de recuperación** | Semestral | Equipo de DR |

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| **Planta** | Proceso químico, 800 empleados |
| **Activos** | 200+ sensores, 50 PLCs, 10 DCS |
| **Datos** | 50 GB/día de datos de proceso |
| **Requisitos** | Latencia <100ms para alertas, 99.99% disponibilidad |
| **Presupuesto** | $500K inversion + $120K/año operación |

| Capa | Componente | Especificación |
| --- | --- | --- |
| **Edge** | 5 gateways Advantech + 2 servidores Dell | EdgeX Foundry + K3s |
| **Red Edge** | Ethernet industrial Cat6a | 10 Gbps backbone, redundante |
| **Conectividad** | VPN Site-to-Site + 5G backup | Dual ISP |
| **Cloud** | Azure IoT Hub S2 + Data Explorer | Región central US |
| **Almacenamiento** | Hot: Data Explorer, Cold: Blob Cool | Lifecycle automático |
| **ML** | Azure ML + Edge inference | Mant. predictivo + anomalías |
| **Dashboard** | Grafana (edge) + Power BI (cloud) | 8 dashboards |

| Métrica | Antes | Después | Mejora |
| --- | --- | --- | --- |
| **Visibilidad de procesos** | Limitada (SCADA) | Completa (IIoT + Cloud) | **+300% datos visibles** |
| **Tiempo de detección de anomalías** | 15-30 min | <1 min | **-95%** |
| **Downtime no planificado** | 240 hrs/año | 96 hrs/año | **-60%** |
| **Costo de almacenamiento de datos** | $2,000/mes | $800/mes | **-60%** |
| **Costo total (TCO 3 años)** | $800K | $620K | **-22%** |
| **ROI** | — | — | **280%** |

| Error | Consecuencia | Cómo evitarlo |
| --- | --- | --- |
| **Mandar todo al cloud** | Costos altos, latencia alta | Procesar en edge, enviar lo esencial |
| **No planificar la conectividad** | Pérdida de datos, interrupciones | Buffer local + fallback |
| **Ignorar la seguridad cloud** | Vulnerabilidades, incidentes | Seguridad by design, Zero Trust |
| **No optimizar costos** | Presupuesto excedido | Lifecycle management, reserved instances |
| **Diseñar sin redundancia** | Punto único de fallo | Redundancia en edge y cloud |
| **No monitorear el edge** | Fallos no detectados | Monitoreo completo de salud edge |
| **Olvidar el backup edge** | Pérdida de configuraciones | Backup automatizado |