GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE IIoT (INDUSTRIAL INTERNET OF THINGS)

# 1. INTRODUCCIÓN

## 1.1 ¿Qué es IIoT?

El Industrial Internet of Things (IIoT) es la aplicación de tecnologías de Internet de las Cosas en entornos industriales para recopilar, transmitir y analizar datos de activos, procesos y personas con el objetivo de optimizar operaciones, mejorar la calidad y reducir costos. A diferencia del IoT convencional, el IIoT opera bajo restricciones estrictas de latencia, disponibilidad, seguridad y confiabilidad que son inherentes a los entornos de tecnología operacional.

## 1.2 Arquitectura de Referencia IIoT

## 1.3 Beneficios Esperados de IIoT

---

# 2. FASE 1: PLANIFICACIÓN Y DISEÑO

## 2.1 Paso 1: Definir los objetivos del IIoT

**Procedimiento:**

**Identificar los problemas de negocio** que el IIoT resolverá:

¿Qué activos generan más downtime?

¿Qué procesos son más ineficientes?

¿Qué datos no se están aprovechando?

**Establecer KPIs medibles:**

**Definir el alcance del proyecto:**

Planta piloto: [Nombre de la planta]

Activos críticos: [Lista de activos]

Procesos: [Lista de procesos]

Datos a capturar: [Lista de señales]

## 2.2 Paso 2: Evaluar la infraestructura existente

## 2.3 Paso 3: Seleccionar la arquitectura IIoT

---

# 3. FASE 2: INFRAESTRUCTURA DE DATOS

## 3.1 Paso 4: Seleccionar e instalar sensores

**Tipos de sensores para IIoT:**

**Procedimiento de instalación:**

## 3.2 Paso 5: Implementar la capa Edge

**Selección de hardware Edge:**

**Implementación del software Edge:**

## 3.3 Paso 6: Configurar la conectividad

---

# 4. FASE 3: PLATAFORMA Y APLICACIONES

## 4.1 Paso 7: Configurar la plataforma de ingestión

**Configuración de ingestión de datos:**

## 4.2 Paso 8: Implementar almacenamiento y analítica

## 4.3 Paso 9: Crear dashboards y aplicaciones

---

# 5. FASE 4: SEGURIDAD

## 5.1 Paso 10: Implementar seguridad IIoT

## 5.2 Checklist de Seguridad IIoT

---

# 6. FASE 5: PRUEBAS Y VALIDACIÓN

## 6.1 Paso 11: Ejecutar pruebas

## 6.2 Métricas de Validación

---

# 7. FASE 6: DESPLIEGUE Y OPERACIÓN

## 7.1 Paso 12: Despliegue gradual

## 7.2 Procedimientos Operativos

## 7.3 Indicadores de Operación

---

# 8. CASO DE ESTUDIO: IIoT EN PLANTA DE MANUFACTURA AUTOMOTRIZ

## 8.1 Contexto

## 8.2 Arquitectura Desplegada

## 8.3 Resultados (12 meses)

---

# 9. ERRORES COMUNES EN IMPLEMENTACIÓN IIoT

---

> **Nota:** La implementación de IIoT es un viaje continuo, no un proyecto con fin. Las organizaciones deben establecer un ciclo de mejora continua que mantenga el ecosistema IIoT actualizado y alineado con los objetivos del negocio.

> **Referencia:** IEC 62443, RAMI 4.0, Industrial Internet Consortium (IIC) Reference Architecture, MQTT 5.0 (OASIS), OPC UA (OPC Foundation), AWS IoT Well-Architected Framework, Azure IoT Reference Architecture

| Capa | Componentes | Tecnologías | Protocolos |
| --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | Sensores, actuadores, PLCs | Sensores industriales, I/O distribuido | Modbus, HART, PROFINET |
| **Edge** | Gateways, servidores edge | EdgeX Foundry, AWS IoT Greengrave | OPC UA, MQTT, AMQP |
| **Red** | switches industriales, firewalls | Redes TSN, 5G, WiFi 6 | Ethernet/IP, TSN |
| **Plataforma** | IoT Hub, almacenamiento | Azure IoT Hub, AWS IoT Core | HTTPS, AMQP, MQTT |
| **Aplicación** | Dashboards, analítica, ML | Grafana, Power BI, TensorFlow | REST API, WebSocket |

| Beneficio | Descripción | ROI típico |
| --- | --- | --- |
| **Visibilidad en tiempo real** | Conocimiento del estado de todos los activos | Inmediato |
| **Mantenimiento predictivo** | Reducción de downtime no planificado | 15-30% |
| **Optimización de procesos** | Mejora en eficiencia y calidad | 5-15% |
| **Reducción de costos operativos** | Menor consumo energético, menos desperdicio | 10-20% |
| **Seguridad mejorada** | Detección temprana de anomalías | 20-40% |

| KPI | Línea base actual | Objetivo IIoT | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Disponibilidad de activos (OEE) | [N]% | [N]% | [N] meses |
| Tiempo medio entre fallas (MTBF) | [N] horas | [N] horas | [N] meses |
| Tiempo medio de reparación (MTTR) | [N] horas | [N] horas | [N] meses |
| Consumo energético por unidad | [N] kWh | [N] kWh | [N] meses |
| Tasa de defectos de calidad | [N]% | [N]% | [N] meses |

| Aspecto a evaluar | Estado actual | Brecha | Acción requerida |
| --- | --- | --- | --- |
| **Red industrial** | [Estado: Gbps, 100Mbps, etc.] | [Ancho de banda necesario] | [Upgrade/rediseño] |
| **Conectividad de sensores** | [% con sensores digitales] | [% sin conectar] | [Adición de sensores] |
| **Protocolos disponibles** | [Modbus, OPC UA, etc.] | [Protocolos IIoT requeridos] | [Gateways de conversión] |
| **Almacenamiento de datos** | [Historian, base de datos] | [Capacidad necesaria] | [Ampliación] |
| **Seguridad de red** | [Firewall, segmentación] | [Requisitos IEC 62443] | [Mejoras de seguridad] |
| **Personal disponible** | [Equipo de IT/OT] | [Habilidades IIoT necesarias] | [Formación/contratación] |

| Criterio | Opción A: Cloud-first | Opción B: Edge-first | Opción C: Híbrida |
| --- | --- | --- | --- |
| **Latencia requerida** | >100ms aceptable | <50ms requerido | Variable por use case |
| **Conectividad** | Internet confiable | Red local primaria | Balance de ambos |
| **Costo inicial** | Bajo (OpEx) | Alto (CapEx) | Medio |
| **Escalabilidad** | Alta | Limitada | Alta |
| **Seguridad** | Depende del proveedor | Control total | Mixta |
| **Selección recomendada** |  |  | **[Seleccionar]** |

| Tipo de sensor | Variable medida | Protocolo | Precisión | Costo típico | Vida útil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Temperatura** | °C / °F | 4-20mA / Modbus | ±0.1°C | $20-200 | 5-10 años |
| **Presión** | PSI / bar | 4-20mA / HART | ±0.25% | $100-500 | 5-10 años |
| **Vibración** | mm/s RMS | IEPE / Modbus | ±1% | $200-2,000 | 5-7 años |
| **Flujo** | m³/h | Modbus / HART | ±0.5% | $500-5,000 | 10-15 años |
| **Corriente** | Amperios | Modbus / pulse | ±1% | $50-300 | 10+ años |
| **Humedad** | % HR | I2C / Modbus | ±2% | $30-150 | 5-10 años |
| **Gas** | ppm | Modbus / 4-20mA | ±5% | $200-2,000 | 3-5 años |
| **Imágenes** | Visual / Térmica | RTSP / GigE | Variable | $500-10,000 | 5-10 años |

| Paso | Acción | Responsable | Verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Seleccionar ubicación óptima del sensor | Ingeniero de proceso | Mapa de instalación |
| 2 | Verificar compatibilidad con infraestructura existente | Ingeniero de instrumentación | Checklist de compatibilidad |
| 3 | Instalar sensor y cableado | Técnico de instrumentación | Prueba de funcionamiento |
| 4 | Configurar parámetros del sensor | Ingeniero de instrumentación | Registro de configuración |
| 5 | Integrar con gateway/PLC | Ingeniero de automatización | Prueba de lectura de datos |
| 6 | Documentar instalación | Ingeniero de proyecto | Documento de instalación |

| Tipo de dispositivo | CPU | RAM | Almacenamiento | Protocolos | Precio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gateway industrial básico** | ARM Cortex-A53 | 2-4 GB | 32-64 GB eMMC | Modbus, OPC UA, MQTT | $500-1,500 |
| **Gateway industrial avanzado** | Intel Core i5/i7 | 8-16 GB | 256 GB SSD | Todos los industriales | $2,000-5,000 |
| **Servidor edge** | Intel Xeon | 32-64 GB | 1 TB SSD | Todos + GPU opcional | $5,000-15,000 |
| **GPU Edge** | NVIDIA Jetson | 16-32 GB | 256 GB SSD | ML inference + visión | $1,000-5,000 |

| Paso | Acción | Herramienta | Verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalar SO base | Ubuntu Core / Yocto | Boot exitoso |
| 2 | Instalar runtime de contenedores | Docker / K3s | Containers funcionando |
| 3 | Instalar plataforma IIoT | EdgeX Foundry / IoT Edge | Servicios activos |
| 4 | Configurar protocolos de entrada | Config de EdgeX | Lectura de dispositivos |
| 5 | Configurar protocolos de salida | MQTT / OPC UA publishing | Envío a plataforma cloud |
| 6 | Implementar reglas de filtrado | Node-RED / EMQ X Rules | Filtrado verificado |
| 7 | Configurar buffer local | InfluxDB / SQLite | Almacenamiento local verificado |
| 8 | Implementar monitoreo | Prometheus + Grafana | Dashboard de salud edge |

| Conexión | Tecnología | Protocolo | Seguridad | Ancho de banda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sensor → Gateway** | Cable / inalámbrico | Modbus / MQTT | — / WPA3 | 1-10 Mbps |
| **Gateway → Edge Server** | Ethernet industrial | MQTT (TLS) | TLS 1.3 + cert | 100 Mbps - 1 Gbps |
| **Edge → Cloud** | Internet dedicado / VPN | HTTPS / AMQP | VPN + TLS | 10-100 Mbps |
| **Edge → Edge** | Red local industrial | MQTT broker | mTLS | 1 Gbps |
| **Gestión remota** | VPN / jump server | SSH / HTTPS | MFA + certificados | Variable |

| Plataforma | Protocolo de ingestión | Escalabilidad | Costo | Integración OT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Azure IoT Hub** | AMQP, MQTT, HTTPS | 1M+ dispositivos | $25-250/mes por hub | Azure IoT Edge |
| **AWS IoT Core** | MQTT, HTTPS, LoRaWAN | 1M+ dispositivos | $1-5/m por mensaje | AWS IoT Greengrass |
| **Google Cloud IoT** | MQTT, HTTP | 1M+ dispositivos | $1-5/m por mensaje | Edge TPU |
| **EMQX (self-hosted)** | MQTT 5.0 | 100K+ conexiones | Hardware + soporte | Protocolos industriales |
| **Plataforma seleccionada** | — | — | **$[X]/mes** | — |

| Paso | Acción | Configuración | Verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Crear instancia de plataforma | Región, tier, redundancia | Instancia activa |
| 2 | Registrar dispositivos | Device ID, certificados, twins | Dispositivos autenticados |
| 3 | Configurar rutas de datos | IoT Hub → Event Hub → Data Lake | Flujo de datos verificado |
| 4 | Configurar transformaciones | Filtros, agregaciones, enriquecimiento | Datos transformados |
| 5 | Configurar retención | Hot (90 días), Cold (5 años) | Políticas de retención |
| 6 | Configurar alertas | Alertas por umbrales y anomalías | Alertas funcionando |

| Capa de datos | Tecnología | Retención | Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| **Datos en tiempo real** | InfluxDB / TimescaleDB | 90 días | Dashboards, alertas |
| **Datos históricos** | Azure Data Lake / S3 | 5+ años | Análisis, ML, auditoría |
| **Datos de proceso** | Historian (PI / Wonderware) | Indefinido | Análisis de proceso |
| **Datos de negocio** | SQL Server / PostgreSQL | Indefinido | MES, ERP, reporting |

| Dashboard | Usuarios | Datos mostrados | Frecuencia de actualización |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vista general de planta** | Supervisores, dirección | KPIs de producción, alarmas | Tiempo real (5s) |
| **Estado de activos** | Mantenimiento | Health score, vibración, temperatura | Tiempo real (10s) |
| **Calidad de producto** | Calidad | Especificaciones, tendencias, defectos | Por lote |
| **Energía** | Energía | Consumo, eficiencia, costos | Minutal |
| **Alarmas inteligentes** | Operadores | Alarmas priorizadas, causa probable | Tiempo real |
| **Reporte ejecutivo** | Dirección | Resumen KPIs, ROI, tendencias | Semanal |

| Capa | Controles | Implementación | Verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dispositivos** | Secure boot, firmware signing | Configurar en fabricación | Prueba de arranque seguro |
| **Comunicaciones** | TLS 1.3, mutual authentication | Certificados X.509 | Prueba de cifrado |
| **Edge** | Contenedores aislados, RBAC | Kubernetes RBAC, namespaces | Prueba de aislamiento |
| **Cloud** | IAM, cifrado, auditoría | Políticas IAM, KMS | Auditoría de acceso |
| **Red** | Segmentación, IDS industrial | VLANs, Nozomi/Dragos | Prueba de segmentación |
| **Datos** | Cifrado en reposo, anonimización | AES-256, masking | Prueba de cifrado |

| # | Control de seguridad | Estado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inventario de todos los dispositivos IIoT | ⬜ | [Nombre] |
| 2 | Cambio de credenciales por defecto | ⬜ | [Nombre] |
| 3 | Actualización de firmware a versión más reciente | ⬜ | [Nombre] |
| 4 | Segmentación de red IIoT del resto de la red | ⬜ | [Nombre] |
| 5 | TLS habilitado en todas las comunicaciones | ⬜ | [Nombre] |
| 6 | MFA habilitado para acceso a plataforma | ⬜ | [Nombre] |
| 7 | Logs centralizados y monitoreados | ⬜ | [Nombre] |
| 8 | Plan de respuesta a incidentes IIoT definido | ⬜ | [Nombre] |
| 9 | Pruebas de penetración realizadas | ⬜ | [Nombre] |
| 10 | Formación de seguridad IIoT completada | ⬜ | [Nombre] |

| Tipo de prueba | Objetivo | Criterio de aceptación | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prueba de conectividad** | Verificar comunicación sensor → cloud | 100% de datos llegan | Ingeniero de red |
| **Prueba de latencia** | Medir tiempo end-to-end | <500ms (campo → dashboard) | Ingeniero de datos |
| **Prueba de resiliencia** | Simular fallo de red | Buffer local mantiene datos | Ingeniero edge |
| **Prueba de escalamiento** | Simular carga máxima | Sin degradación al 100% carga | Ingeniero de plataforma |
| **Prueba de seguridad** | Verificar controles de seguridad | Sin vulnerabilidades críticas | Seguridad OT |
| **Prueba de integración** | Verificar integración con SCADA/MES/ERP | Datos fluyen correctamente | Integrador |

| Métrica | Fórmula | Meta | Real |
| --- | --- | --- | --- |
| **Disponibilidad del sistema** | (Tiempo total - downtime) / Tiempo total | >99.9% | [N]% |
| **Latencia de ingestión** | Timestamp cloud - Timestamp sensor | <500ms | [N]ms |
| **Tasa de pérdida de datos** | Eventos perdidos / Eventos totales | <0.01% | [N]% |
| **Cobertura de activos** | Activos conectados / Activos totales | >90% | [N]% |
| **Integridad de datos** | Datos válidos / Datos totales | >99% | [N]% |

| Fase de despliegue | Alcance | Duración | Criterio de avance |
| --- | --- | --- | --- |
| **Piloto** | 1 línea / 1 proceso | 1-3 meses | KPIs mejorados, sin incidentes |
| **Expansión** | 1 planta completa | 3-6 meses | Escalabilidad verificada |
| **Producción** | Multi-planta | 6-12 meses | ROI demostrado |
| **Optimización** | Continuo | Indefinido | Mejora continua de KPIs |

| Procedimiento | Frecuencia | Responsable | Documento |
| --- | --- | --- | --- |
| **Monitoreo de salud IIoT** | Continuo | SOC / Equipo IIoT | SOP-MON-001 |
| **Actualización de firmware edge** | Mensual | Administrador IIoT | SOP-UPD-001 |
| **Parchado de dispositivos** | Mensual | Administrador IIoT | SOP-PAT-001 |
| **Rotación de certificados** | Anual | Seguridad IIoT | SOP-CERT-001 |
| **Backup de configuraciones** | Semanal | Administrador IIoT | SOP-BKP-001 |
| **Revisión de capacidades** | Trimestral | Arquitecto IIoT | SOP-CAP-001 |

| Indicador | Métrica | Frecuencia | Meta |
| --- | --- | --- | --- |
| **Disponibilidad IIoT** | % uptime del sistema | Continuo | >99.9% |
| **Latencia promedio** | ms desde campo hasta cloud | Continuo | <500ms |
| **Tasa de error** | % de eventos con error | Diario | <0.1% |
| **Costo por evento** | Costo mensual / eventos | Mensual | Tendencia decreciente |
| **Satisfacción de usuarios** | NPS de usuarios IIoT | Semestral | >7/10 |

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| **Planta** | Manufactura automotriz, 1,500 empleados |
| **Líneas de producción** | 8 líneas de stamping y ensamblaje |
| **Activos críticos** | 120 prensas, 200 robots, 50 estaciones de soldadura |
| **Objetivo** | Reducir downtime no planificado 25% en 12 meses |
| **Inversión total** | $1.2M |

| Capa | Componente | Especificación |
| --- | --- | --- |
| **Campo** | 500 sensores (vibración, temperatura, corriente) | Modbus TCP / IEPE |
| **Edge** | 8 gateways Advantech UNO-2484G | EdgeX Foundry, 1 por línea |
| **Edge Server** | 2 servidores Dell PowerEdge R750 | K3s cluster |
| **Red** | Ethernet industrial Cat6a + WiFi 6 | 10 Gbps backbone |
| **Cloud** | Azure IoT Hub + Time Series Insights | Standard S2 tier |
| **Dashboard** | Grafana + Power BI | 6 dashboards operativos |
| **ML** | Azure ML + Edge inference | Mant. predictivo en 50 prensas |

| KPI | Antes | Después | Mejora |
| --- | --- | --- | --- |
| **Downtime no planificado** | 320 hrs/año | 192 hrs/año | **-40%** |
| **MTBF** | 450 horas | 675 horas | **+50%** |
| **MTTR** | 4.2 horas | 2.5 horas | **-40%** |
| **Costos de mantenimiento** | $2.1M/año | $1.5M/año | **-29%** |
| **OEE** | 72% | 81% | **+12.5%** |
| **ROI** | — | — | **185%** |
| **Payback** | — | — | **8 meses** |

| Error | Consecuencia | Cómo evitarlo |
| --- | --- | --- |
| **Empezar sin caso de negocio claro** | Proyecto pierde soporte, ROI no demostrable | Definir KPIs antes de empezar |
| **Ignorar la seguridad desde el inicio** | Vulnerabilidades críticas, incidentes | Seguridad by design |
| **Escalar demasiado rápido** | Problemas no detectados en piloto | Validar completamente antes de escalar |
| **No involucrar a operaciones** | Rechazo del sistema, baja adopción | Change management desde el inicio |
| **Subestimar la calidad de datos** | Modelos imprecisos, decisiones erróneas | Data governance desde el inicio |
| **No planificar el mantenimiento** | Degradación del sistema IIoT | Procedimientos operativos documentados |
| **Olvidar la integración con sistemas existentes** | Silos de datos, trabajo duplicado | Arquitectura de integración desde el diseño |